Структурные и термодинамические характеристики агрегации

додецилбензолсульфоната натрия в бинарном растворителе глицерин – вода

Ананьева Ольга Вадимовна

Студент

Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lekysy@yandex.ru

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) находят широкое применение в качестве стабилизаторов различного рода дисперсий. В качестве примеров можно привести многие лекарственные и косметические композиции, а также суспензии наночастиц, в частности, водные дисперсии углеродных нанотрубок. Последние являются перспективным материалом фильтров для защиты глаз человека и сенсоров приборов от воздействия лазерного излучения. Такого рода суспензии должны быть стабильны не только во времени, но и в широком температурном интервале, в т. ч. при пониженных температурах. С этой целью в систему добавляются антифризы, такие как этиленгликоль и глицерин. Но в смешанном растворителе меняется агрегативное поведение ПАВ. В то же время, для создания оптимальных по составу композиций необходима количественная информация о характеристиках агрегации.

В настоящей работе проведено определение критической концентрации мицеллообразования (ККМ) додецилбензолсульфоната натрия (SDBS) в смешанном растворителе глицерин – вода в интервале содержания глицерина от 5 до 70 мас%. Выбор объекта исследования обусловлен его более эффективной стабилизирующей способностью, по сравнению с другими ПАВ. В ходе проводимого исследования ККМ определяли по данным об электропроводности серий растворов с фиксированным соотношением компонентов растворителя и различной концентрацией ПАВ – от разбавленной домицеллярной области до концентрации, превышающей ККМ в 2-2.5 раза.

С использованием спектрофлуориметрического метода определены числа агрегации мицелл SDBS при различных составах бинарного растворителя. Определение основано на анализе спектров флуоресценции люминофора в данной системе с различным содержанием тушителя люминесценции. В качестве флуоресцентной метки использовали трис-(2,2’-бипиридил) дихлоррутений (II), а в качестве тушителя  – 9-метилантрацен.

На основе полученных экспериментальных данных оценены степени связывания противоионов мицеллами в изучаемой системе, а также степени ионизации мицелл с помощью модифицированного уравнения Эванса.

Полученные результаты сопоставлены с характеристиками мицеллообразования классического ПАВ – додецилсульфата натрия. Проведенное сопоставление позволило объяснить более выраженную, чем у  SDS, способность SDBS эффективно стабилизировать суспензии наночастиц с гидрофобной поверхностью такие, как дисперсии углеродных нанотрубок.