Методика оценки масштабов загрязнения при аварийном разливе нефти в прибрежной арктической зоне

Попова Анна Андреевна

Аспирант

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,

экономический факультет, Москва, Россия

E-mail: anna-andreevna@hotmail.com

В настоящее время много говорится о стремлении осваивать арктические территории. Россия, как и все прилегающие к Арктике страны, отстаивает свои территориальные права в этом регионе, имея самое выгодное географическое положение. Какова цель освоения этих труднодоступных мест с крайне суровыми климатическими условиями, не пригодными для нормальной жизнедеятельности человека? Арктика имеет огромное количество природных ресурсов, в первую очередь, углеводородных. В связи с этим возникает необходимость развития транспортной инфраструктуры. Эксплуатация как нефтепромыслов, так и транспортных средств, перевозящих нефтепродукты, сопровождается выбросами в природную среду значительных объёмов нефти, особенно во время аварий. Наносится огромный ущерб уникальной экосистеме Арктики, усугубляемый длительными сроками восстановления и большими затратами на ликвидацию последствий [3,5]. При планировании промышленной деятельности в этом регионе необходимо оценивать масштабы потенциального загрязнения, чтобы иметь представление о необходимых затратах на мероприятия по устранению последствий аварии [2]. Для оценки масштабов загрязнения построена математическая модель разлива нефти и просачивания её в подстилающую поверхность. Растекание нефти по поверхности зависит от химических и физических свойств нефти и подстилающей поверхности, от угла наклона поверхности, от температуры воздуха.

Модель для оценки площади растекания нефти и доли нефти, просочившейся в подстилающую поверхность, строится на основе уравнения неразрывности [4]:

∂(ρm)∂t+div(ρv)                                      	 (1)

ρ=ρ0[1+βж(p−p0)]                                                         (2)

m=m0+βпл(p−p0)                                                             (3)

где ρ– плотность нефти, m– пористость подстилающей поверхности, t– время, v=−k grad (h)- скорость фильтрации [1], h=pρg+z– напор нефти на высоте h, Q– интенсивность источника утечки, k– коэффициент фильтрации, p– давление в среде мало отличается от номинального p0 ρ0 и m0– плотность и пористость при давлении p0 βж и βпл – коэффициенты сжимаемости нефти и грунта соответственно. В результате была получена зависимость радиуса загрязнения от времени, прошедшего с момента устранения течи:

r2=−h2+4at⋅lnq0πε4at                                           	(4)

где r– радиус растекания нефти, h– высота выхода нефти, t– время, q0 – средний объём нефти, вытекающий из источника за единицу времени, a, ε - коэффициент пьезопроводности и скорость поглощения нефти в грунте. Расчёты были сделаны в Excel для значений коэффициентов из [1] и случая, когда нефтепровод находится на высоте 2 м, по нему транспортировалась нефть легкой фракции, с момента образования прорыва до закрытия заслонок прошло 2 часа, за это время вытекло 50 т нефти, из них 10 т было поглощено подстилающей поверхностью (для расчетов была выбрана торфяная поверхность).

В результате моделирования удалось получить оценку масштабов загрязнения поверхности при разливе нефти на определённой высоте. Планируется провести множественные эксперименты для различных фракций нефти, типов поверхностей и природных условий, и оценить возможные затраты на ликвидацию последствий загрязнения.

Литература

- Дриацкая З.В. и др. Нефти СССР. Справочник. Т. 1. Нефти северных районов европейской части СССР и Урала. М.: Химия. 1971.

- Павленко В.И. и др. Актуальные проблемы предотвращения, ликвидации разливов нефти в Арктике и методы оценки экологического ущерба прибрежным территориям. // Арктика: экология и экономика. 2015. №3(19). С. 4 – 11.

- Разливы нефти. Проблемы, связанные с ликвидацией последствий разливов нефти в арктических морях. / WWF (Всемирный фонд дикой природы). 2011. 33 с.

- Трофимов В.Т. Грунтоведение. М.: Изд-во МГУ. 2005.

- www.greenpeace.org/russia/report/Arctic-oil/Gas_oil_development.pdf (Greenpeace, Russia).