Оценка эффективности реализации проекта переработки бытовых отходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Воробьева Евгения Сергеевна

Студент

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

инженерно-экономический институт, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: e.s.vorobieva@gmail.com

На сегодняшний момент в больших городах накопилось большое количество острых проблем, таких как загрязнение атмосферного воздуха растущим числом автомобилей и объектов промышленности, возрастающий уровень шума, а также утилизация отходов жизнедеятельности населения. Среди приведенных  проблем, на первый план выдвигается проблема утилизации бытовых отходов. Это связано, во-первых, с растущими темпами производства и потребления, а, следовательно, и объемами бытовых отходов, во-вторых, увеличением уровня экологического загрязнения окружающей среды в мегаполисах, в-третьих, возрастающими затратами на обезвреживание отходов [1].

Следовательно, экономическая оценка инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами является необходимым условием для привлечения частных финансовых вложений и усиления государственного воздействия в рассматриваемой области, что позволит дать толчок в организации отрасли переработки бытовых отходов как на уровне Санкт-Петербурга, так и на всероссийском уровне.

Целью данного проекта является оценка эффективности реализации проекта переработки бытовых отходов в Санкт-Петербурге (СПб) и Ленинградской области (ЛО).

Для достижения цели проекта были поставлены следующие задачи:

- Рассмотреть ключевые проблемы рынка переработки бытовых отходов в СПб и ЛО.

- Исследовать современные способы обезвреживания и утилизации отходов в мире.

- Проанализировать мировой опыт разработки и применения различных технологических решений в сфере переработки бытовых отходов.

- Составить технологическую схему мусороперерабатывающего комплекса.

- Разработать экономическую оценку эффективности инвестиционного проекта.

На сегодняшний день население России (143 миллиона человек) в год накапливает около 60 миллионов тонн ТБО. Ежегодно количество ТБО, а следовательно, и затраты на обезвреживание ТБО возрастают примерно на 10%.

Ежегодный объем образования ТБО в Санкт-Петербурге постоянно растет, и в 2012 году он составил 4,5 млн. тонн при среднегодовом приросте примерно 8% [2].

Сегодня в России существует 1092 полигона, большая часть которых приближается к пороговой емкости объемов захоронения. Кроме того, на текущий момент действует около 300 комплексов по сортировке и утилизации отходов по всей России и ни в одном регионе страны нет переработки отходов, организованной в промышленных масштабах.

В качестве основных проблем рынка переработки отходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области были выделены следующие:

- нехватка мощностей  для переработки бытовых и производственных отходов;

- отсутствие лицензированных объектов размещения отходов в 4 районах Ленинградской области;

- отсутствие системы раздельного сбора отходов для их глубокой переработки;

- низкая конкурентоспособность рынка переработки ТБО.

Стоит отметить, что расчет сырьевой емкости ТБО показывает, что СПб и ЛО в случае организации индустрии и рынка мусоропереработки сможет получать около 15 млрд. рублей в год.

Сегодня существует несколько основных методов утилизации бытовых отходов в мире: захоронение на полигонах, термическая обработка, компостирование, а также комплексные технологии переработки. Сравнение приведенных выше методов по экономическому фактору (удельные доходы предприятия, удельные эксплуатационные затраты и др.), экологическому фактору, а также проценту производства вторичного сырья показало, что оптимальной является комплексная технология.  Так она имеет довольно высокий удельный доход в 2500 руб. на тонну ТБО, средний уровень удельных эксплуатационных затрат около 1300 руб. на тонну ТБО и получения вторичного сырья из всей массы бытовых отходов до 60% [1].

Мировой и российский опыт в сфере переработки ТБО показывает, что  для проектирования мусороперерабатывающего комплекса (МПК) может быть использована следующая технологическая схема [3]:

Таблица 1. Технологическая схема МПК

| Этап | Описание этапа | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отбор крупногабаритной фракции | Грейферный усиленный погрузчик-экскаватор ПЭ-Ф-1БМ |
| 2 | Измельчение крупногабаритной фракции | Первичный измельчитель (шредер) Hammel VB 750 D |
| 3 | Отбор черного металла | Навесной магнитный сепаратор 800 (2 шт.) |
| 4 | Отбор органической и минеральной фракции | Сепаратор динамический СД-4 (2 шт.) |
| 5 | Выделение полимеров и пластиков, макулатуры, высококалорийной фракции | Оптико-пневматический сепаратор Titech (3 шт.) |
| 6 | Разделение полимеров на ПЭТ-бутылку и пленку | Баллистический сепаратор SORT-O-MAT |
| 7 | Производство топливных элементов | Гранулятор топливных элементов KRAUD |
| 8 | Переработка и очистка органической фракции | БиоЭкоМодуль АКК-30В |
| 9 | Прессование инертной фракции | Горизонтальный пресс Статико-35 (3 шт.) |

На выходе подобный МПК может иметь вторичное сырье (20%), альтернативное топливо (15%) и техногенный грунт и компост (20%), что в дальнейшем может быть реализовано на рынках СПб и ЛО.

В качестве основных рисков при реализации данного проекта были выделены: 1)  снижение цен на вторичное сырье; 2) малый оборот переработки бытовых отходов и, как следствие, простои оборудования; 3) недостаточная квалификация персонала.

В ходе исследования было выявлено, что рассматриваемый проект  можно считать эффективным, о чем свидетельствуют следующие основные финансовые показатели при оценке эффективности инвестиционного проекта:

- коэффициент рентабельности инвестиций (ROI) – 35%;

- дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP) – 6 лет;

- чистый дисконтированный доход (NPV) – 37,9 млн.руб.

Указанные показатели рассчитывались при условии эксплуатации проекта в течении 25 лет и ставке дисконта 15%.

Литература

- Корецкий В.Е., Мирный А.Н., Мурашов В.Е. Государственной управление отходами в рамках концепции устойчивого развития. М., 2012.

- Федеральная служба государственной статистики России: www.gks.ru

- Recycling technologies: www.recyclingtechnologies.co.uk