Применение тонкопленочного покрытия AlN в качестве излучающего в светодиодах УФ-спектра

Дубинин С.А.

студент

- Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, факультет Машиностроительных Технологий, Москва, Россия

- E-mail: serjio047@gmail.com

Нитрид алюминия – материал с ковалентными связями, имеющий гексагональную кристаллическую структуру. Нитрид алюминия используется как упрочняющее покрытие, как материал для изготовления высокотеплопроводной керамики, материал из нановолокна, а так же благодаря своим физическим свойствам данное покрытие является одним из самых перспективных в микро- и оптоэлектронике. В области микро- и оптоэлектроники этот материал вызывает интерес из-за следующих уникальных свойств: это полупроводник с шириной запрещенной зоны 6,2 (эВ), коэффициентом теплового расширения 6*10-6 (К-1), длиной волны излучающего слоя 210 (нм)[1].

В настоящее время для производства светодиодов УФ-спектра используются следующие основные материалы: нитрид галлия, нитрид индия-галлия, нитрид алюминия-галлия. Первые два имеют серьезное отличие от нитрида алюминия и могут обеспечить длину волны лишь до 350 (нм), что является ультрафиолетом А-типа, а так же они имеют ширину запрещенной зоны до 4,5 (эВ), что так же существенно влияет на характеристики излучения. Третий материал имеет схожие физические свойства с нитридом алюминия, но все равно может обеспечить лишь ультрафиолет А и Б типа, а также является сложным в изготовлении из-за присутствия в структуре сразу двух металлов.

В результате проведенного анализа вариантов светодиодов УФ-спектра излучения было выявлено, что на данный момент нет светодиодов, которые могли бы обеспечить излучение, соответствующее ультрафиолету С-типа (200-280 нм), из-за чего в различных областях науки и техники до сих пор возможно использование лишь устаревших и токсичных ламп.

На основании данного анализа было принято решение разработать принципиальную схему формирования чипа светодиода УФ-спектра излучения на базе AlN, который будет позволять обеспечить излучение с длиной волны λ=210 (нм).

Технология формирования чипа светодиода ультрафиолетового спектра излучения состоит из одной подготовительной и нескольких основных этапов. Данная технология реализации поможет существенно усовершенствовать текущие технологии, позволив упростить изготовление чипов светодиодов путем уменьшения количества слоев из-за использования нитрида алюминия. Ключевыми операциями являются операции формирования зародышевого и излучающего слоев.

При формировании излучающего слоя AlN используется метод дугового осаждения в вакууме. Данным методом достигаются наибольшая адгезия, скорость осаждения, чистота покрытия, а также данная система является наиболее простой в реализации[2].

Определяющей характеристикой излучающего слоя является его толщина, составляющая 30…60 нм. Интерес представляет зависимость коэффициентов отражения и пропускания на длинах волн видимого и УФ-спектра от толщины получаемых покрытий. В связи с этим были проведены экспериментальные исследования, в результате которых построена математическая модель зависимости оптических параметров покрытия AlN от толщины пленки и параметров нанесения.

- Литература

- 1. Characterization of aluminium nitride nanostructures by XANES and FTIR spectroscopies with radiation / S.Belucci, G.Cinque [et. al] // J.Phys:Cond.Matt.- 2006.–V.18.P. S2095-S2104.

- 2. Панфилов Ю.В. Нанесение тонких пленок в вакууме // Технологии в электронной промышленности. 2007. № 3. С. 76–80.