Исследование характеристик магнитореологического эластомера как функционального элемента активного демпфирующего устройства

Макеев И.В., Иванова Д.А., Ротарь А.П.

студенты, факультет «Машиностроительные технологии»,

Кафедра электронных технологий в машиностроении.

ФГБОУ ВПО «МГТУ имени Н.Э. Баумана», Российская Федерация, Москва,

2-я Бауманская ул., д.5

E-mail: vano656565@mail.ru

В настоящее время существует большой спектр производственного и лабораторного вакуумного оборудования, которое предъявляет высокие требования к параметрам окружающей среды. В частности, к уровню внешних вибрационных возмущений. Одним из методов защиты от вибрационных возмущений используется применение активных и полуактивных систем виброизоляции.

Одним из перспективных направлений систем виброизоляции являются системы на основе «смарт-материалов», в частности, на основе магнитореологических и электрореологических жидкостей и эластомеров. Такие системы используют способность этих материалов под воздействием магнитного или электрического полей изменять свои реологические свойства, вязкость, упругость и пластичность [1].

В работе объектом исследования являются демпферы на основе магнитореологических эластомеров, являющиеся актюаторами виброизолирующей платформы [2].

Магнитореологические эластомеры, использованные в демпфирующих элементах, состоят из металлических частиц разметом до 10 мкм, распределенных в силиконовой матрице. При изготовлении эластомеров добиться равномерного распределения частиц в матрице достаточно сложно, потому получаемые образцы отличаются по магнитным и демпфирующим характеристикам [2]. Такие различия влияют на параметры работы виброизолирующей платформы.

Во время работы экспериментально были проведены испытания каждого демпфера в диапазоне частот от 15 до 200 Гц, построены графики зависимости коэффициента передачи амплитуды вибраций от частоты, определено влияние управляющего магнитного поля на собственную резонансную частоту каждого демпфера, что в результате позволило скорректировать конструкцию существующих демпферов и учесть вибрационные характеристики для создания управляющей программы активной платформы виброизоляции.

Литература

1. Степанов Г.В., Крамаренко Е.Ю., Перов Н.С., Семисалова А.С., Борин Д.Ю., Магнитоактивный полимер с магнитотвёрдым наполнителем // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. 2013. № 4. С. 106-137.

2. V. P. Mikhailov, A. M. Bazinenkov. A Vibration-Control Platform on the Basis of Magnetorheological Elastomers. Instruments and Experimental Techniques, 2016, Vol. 59, No. 1, pp. 131–135.