Поиск гамма-вспышек в атмосфере (TGF)

С помощью трех блоков гамма-спектрометров BDRG на спутнике «Ломоносов»[1] имеется возможность регистрировать не только космические гамма-вспышки, но и гамма-вспышки из атмосферы (TGF). Так как характерное время для данного  явления порядка миллисекунды. Для поиска подобных вспышек используется пособытийная запись, которая в приборе БДРГ осуществлялась по триггеру гамма-всплеска. Поиск осуществляется в массивах данных, записанных по трем видам триггеров – 10 миллисекундном (fast), секундном (slow) и десятисекундном (sslow).

Предварительно был проведен анализ данных с целью уточнения калибровки прибора. В ходе предполётных испытаний для калибровки использовались линии спектра фонового гамма-излучения, в частности, линия К-40 с энергией 1.46 МэВ. Эта линия наблюдается и в ходе космического эксперимента, поскольку данный изотоп в небольшом количестве присутствует в веществе, окружающем детектор. Были проанализированы спектры для всех трех детекторов прибора БДРГ за периоды нахождения спутника на экваторе. При рассмотрении данных были выявлены регулярные изменения положения линии спектра К-40 в первом детекторе порядка 20%. , которые можно интерпретировать как тепловой ход данной линии, связанный с положением детектора относительно Солнца.  В двух других детекторах подобных изменений практически не наблюдалось.

Поиск TGF осуществлялся на временном промежутке с октября 2016 г. по январь 2017 г. Для отбора кандидатов был выбран критерий, при котором за 1 миллисекунду в каждом детекторе зарегистрировано не менее 3 частиц. В этом случае при просмотре всех наблюдательных данных следует ожидать не более 1 случайной имитации для экваториальных участков со скоростями счета менее 300 с-1 и несколько для менее 400 с-1. (предварительно было проверено, что распределение числа отсчетов за миллисекунду достаточно хорошо описывается распределением Пуассона). По итогам анализа было обнаружено по одному событию для fast и sslow триггеров и ни одного для slow. Их природа уточняется.

В ближайшее время будет проведен поиск вспышек большей длительности (3-5 мс). Существуют указания, что подобные вспышки могут наблюдаться в полярных областях[2]. Их природа может быть связана с высыпаниями электронов.

Список литературы

1 S. I. Svertilov, M. I. Panasyuk, V. V. Bogomolov, A. M. Amelushkin, V. O. Barinova, V. I. Galkin, A. F. Iyudin, E. A. Kuznetsova, A. V. Prokhorov, V. L. Petrov, G. V. Rozhkov, I. V. Yashin, E. S. Gorbovskoy, V. M. Lipunov, I. H. Park, S. Jeong, and M. B. Kim. Wide-field gamma-spectrometer bdrg: Grb monitor on-board the lomonosov mission. Space Science Reviews, 214(1):8, 2018.

2 В. В. Богомолов, М. И. Панасюк, С. И. Свертилов, А. В. Богомолов, Г. К. Гарипов, А. Ф. Июдин, П. А. Климов, С. И. Климов, Т. М. Мишиева, П. Ю. Минаев, В. С. Морозенко, О. В. Морозов, А. С. Позаненко, А. В. Прохоров, and Х. Роткель. Наблюдение гамма-всплесков земного происхождения в космическом эксперименте РЭЛЕК на спутнике Вернов. Космические исследования, 55(3):169–178, 2017.