Разработка и исследование алгоритма управления

посадочным маневром БПЛА методом «гибких» траекторий

Сергеев А. А.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail:alxsrg95@gmail.com

В современном мире «Беспилотные летательные аппараты» (Unmanned Aerial Vehicles, БПЛА, UAV) приобретают все большую популярность в качестве легких и недорогих инструментов для исследования, разведки и воздушных съемок как военного, так и гражданского назначения. При этом критической задачей, обеспечивающей выполнение миссии, безопасность и коммерческий успех применения БПЛА, является автоматическое управление [1], обеспечивающее возможность полностью автономного полета аппарата по заданной траектории на заданной высоте с заданной скоростью и стабилизацией углов ориентации.

В докладе обсуждается метод синтеза алгоритма управления вертикальными терминальными маневрами БПЛА, основанный на принципе «гибких» траекторий [2,3], который заключается в отказе от привязки управляемого движения аппарата к заранее запланированной «жесткой» номинальной траектории и сводится к многократному перепланированию траекторий движения аппарата в процессе маневра.

Важнейшими особенностями метода «гибких» траекторий являются: целевые требования к кинематической структуре траекторий движения; стратегии управления на основе интеграции концепции «гибких» траекторий с кинематическим формализмом; пространственная синхронизация планируемых «гибких» кинематических траекторий управляемого движения.

В результате, исходная задача синтеза алгоритма терминального управления БПЛА декомпозируется на две подзадачи: задачу управления вектором скорости и задачу управления траекторией полета аппарата, причем метод их решения базируется на формализме обратных задач динамики.

Рассматривается компьютерная разработка и исследование синтеза алгоритма управления БПЛА «Aerosonde» в среде Matlab для наиболее критического вертикального терминального маневра - посадочного маневра аппарата в режиме выравнивания. Для случаев посадки с тягой, без тяги и различных моделей ветровых возмущений.

Литература

- Управление и наведение беспилотных маневренных летательных аппаратов на основе современных информационных технологий / Под ред. М.Н. Красильщикова и Г.Г. Себрякова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 280 с.

- Филимонов А.Б., Филимонов Н.Б. Методы «гибких» траекторий в задачах терминального управления вертикальными маневрами летательных аппаратов. В кн.: Проблемы управления сложными динамическими объектами авиационной и космической техники / Под ред. С.Н. Васильева. – М.: Машиностроение, 2015. – С. 51-110.

- Теряев Е.Д., Филимонов А.Б., Филимонов Н.Б., Петрин К.В. Концепция «гибких кинематических траекторий» в задачах терминального управления подвижными объектами // Мехатроника, автоматизация, управление. - 2011. - № 12. - С. 7-15.