Оптические усилители на основе рамановского рассеяния света

Халилов Михаил Николаевич

студент

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, кафедра Фотоники и Линий связи, Санкт-Петербург, Россия

1trspb571833@gmail.com

Рамановские оптические усилители (ОУ) используются на волоконно-оптических системах передачи для усиления ослабленных оптических сигналов. Работа рамановского ОУ основана на явлении вынужденного комбинационного рассеяния в оптическом волокне (ОВ) [1-3]. Схема рамановского ОУ представлена на рис. 1. Ее основными элементами являются лазер накачки, мультиплексор спектрального уплотнения WDM, объединяющий излучение сигнала и накачки, и оптическое волокно (ОВ).

Различают распределенные рамановские ОУ, в которых нелинейное взаимодействие сигнала и накачки происходит в обычном телекоммуникационном ОВ, и дискретные рамановские ОУ, в которых используется специальное ОВ. В зависимости от направления распространения излучения накачки в ОВ и числа ее источников различают схемы с попутной, встречной и двунаправленной накачкой.

ОВ, в котором происходит взаимодействие сигнала и накачки, характеризуется длиной L, коэффициентом рамановского усиления gr (м/Вт) и коэффициентом затухания s (1/м) на частоте сигнала s (Гц), а также коэффициентом затухания p на частоте накачки p. Для одного источника попутной или встречной накачки процесс усиления описывается системой дифференциальных уравнений, характеризующих изменение мощностей сигнала PS и накачки PP (Вт) при прохождении расстояния dz (м) в ОВ [2, 3]:

dPsdz=grSpPpPs−αsPs	±dPpdz=−νpνsgrSsPpPs+Pn−αpPp	Pn(z)=2hνFn⋅Δν+Pn0⋅Ps(z)Ps(0) (1)

где Ss и Sp – эффективные площади поперечного сечения сердцевины ОВ для излучения сигнала и излучения накачки (м2), Pn0 – мощность шумов предыдущих каскадов. В выражении (2) знак «+» соответствует накачке в попутном направлении, «-» – во встречном.

Система уравнений (1) имеет аналитическое решение только, если пренебречь истощением накачки. Это решение имеет вид [2, 3]

, , 	(2)

где PS(0) и PP(0) –значения мощностей сигнала и накачки в начале ОВ;

(3)

- эффективная длина активной среды, в которой происходит оптическое усиление.

Однако, решение (2) может в ряде случаев давать большую погрешность [3], поэтому оно может использоваться только для предварительной оценки параметров ОУ. Точное решение (1) может быть получено только численным методом. В данной работе для решения (1) использовалась моделирующая программа [3].

Было проведено моделирование рамановского распределенного ОУ с попутной накачкой, работающего на стандартном одномодовом ОВ. Расчеты проводились при следующих параметрах: длина волны сигнала 1,55 мкм; длина волны накачки 1,45 мкм; шум-фактор 6 дБ, коэффициент усиления среды на длине волны 1 мкм 10-13 м/Вт; ширина полосы пропускания оптического фильтра 0,2 нм; диаметр модового поля на длине 1550 нм 10,4 мкм2; длина ОВ 100 км.

| Рис. 1. Схема рамановского ОУ | Рис. 2. Окно программы моделирования |
| --- | --- |

Некоторые результаты моделирования представлены на рис. 2-4. Из рисунков видно, что:

- для работы рамановского ОУ необходимы относительно большие мощности накачки – порядка сотен мВт.

- увеличение мощности накачки приводит к увеличению коэффициента усиления.

- эффективное усиление сигнала происходит на начальном участке ОВ, длина которого может быть приближенно оценена по выражению (3).

- наибольший коэффициент усиления G может быть получен при работе ОУ в режиме усиления слабого сигнала. При увеличении уровня входного сигнала коэффициент усиления уменьшается – ОУ входит в режим насыщения.

- мощность насыщения увеличивается с увеличением мощности накачки.

Установлено, что мощность насыщения зависит от мощности накачки (рис. 4). Расчеты, выполненные с помощью программы, показали, что при накачке мощностью 0,5 Вт мощность насыщения равна 3,162 мВт, при накачке 1 Вт мощность насыщения – 5,888 мВт, а при накачке 2 Вт мощность насыщения составляет 13,964 мВт.

| Рис. 3. Зависимости коэффициентов усиления от уровня входного сигнала | Рис. 4. Зависимости коэффициента усиления от уровня выходного сигнала |
| --- | --- |

Полученные результаты хорошо согласуются с параметрами рамановских ОУ, приведенными в [1-3].

Литература

1. Андреев В.А. Рамановские усилители на волоконно-оптических линиях передачи: Монография / В.А. Андреев, М.В. Дашков. – М.: ИРИАС, 2008.

2. Headley C. Raman Amplification in Fiber Optical Communication Systems / C. Headley, G.P. Agrawal/ - Academis Press, 2005.

3. Былина М.С., Глаголев С.Ф. Использование оптических усилителей в линейных трактах ВОЛС. Фотон-Экспресс № 7 (63), 2007 г.