Проблемы определения критерия минимизации звуковых ударов сверхзвуковых лайнеров
Карпов Иван Андреевич

Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: karpov@imash.ac.ru

Проблематика представляемого доклада связана с современными вызовами (новыми задачами) в отношении хорошо известного и довольно подробно изученного за многие предшествующие годы такого явления как звуковой удар (ЗУ) от сверхзвуковых самолетов (прежде всего, нас будут интересовать ЗУ от сверхзвуковых пассажирских лайнеров).

После наступления в середине прошлого века эры сверхзвуковых полетов был проявлен большой интерес к двум основным группам задач: 1) задачи аэроакустики относительно формирования (зарождения) ЗУ около летательного аппарата и влияния формы самолета на начальную форму и параметры импульса ЗУ, 2) акустические задачи по изучению трансформации начального импульса ЗУ при его распространении в реальной атмосфере от самолета к земной поверхности. Однако, после начала эксплуатации в конце 70-х годов прошлого века двух сверхзвуковых пассажирских самолетов (СПС) "Конкорда" и Ту-144, которые при полете в крейсерском режиме создавали у поверхности Земли аналогичные друг другу N-импульсы ЗУ с пиковым превышающим давлением в ~ 100 Па, возникла необходимость в исследовании эффектов воздействия ЗУ с подобными параметрами на живые и неживые объекты. Краткий вывод (с не вполне убедительной аргументацией) этих исследований заключался в том, что ЗУ с такими параметрами (прежде всего, это касалось превышающего давления ~ 100 Па) оказывает "негативное" действие на население в зоне воздействия ЗУ.

Качественно новый период для сверхзвуковой пассажирской авиации по времени совпал с началом нашего столетия, когда, с одной стороны, закончилась эксплуатация двух первых знаменитых СПС и им на смену не пришли новые СПС (т.е. это период отсутствия реально действующей сверхзвуковой пассажирской авиации), а, с другой стороны, наблюдается активная работа по проектированию новых СПС, в том числе, разного класса по пассажироемкости, а, значит, и по габаритным характеристикам.  В данный период в отношении ЗУ на первый план выдвигается проблема минимизации ЗУ, которая с учетов упомянутого выше вывода (еще раз подчеркнем - не вполне обоснованного) в отношении ЗУ от Конкорда и Ту-144 сводится к требованию не превышения величины 50 - 60 Па пиковым давлением ЗУ- импульса у поверхности Земли от будущих больших СПС (лайнеров). В свою очередь, это инициирует постановку и решение сложных "обратных задач" по отношению к прямым задачам аэроакустики ЗУ (в обратных задачах исходя из формы и параметров ЗУ-импульса с учетом его трансформации по пути распространения в атмосфере от самолета к земной поверхности "синтезируется" нужная аэродинамическая форма самолета). Также в последние годы исследуются более разнообразные ситуации и способы воздействия ЗУ на людей с учетом их дислокации (вне или внутри помещения), с учетом воздействия ЗУ через вибрацию грунта и жилого сооружения и др. Также все большее значение придается учету различных психологических факторов (испуг, раздражение, нарушение сна и др.), отражающих результаты воздействия ЗУ на людей.

Приведенное выше хоть и краткое, но всестороннее описание прошлой и настоящей ситуации в отношении ЗУ позволяет кроме определенных итогов выявить существующие проблемы, связанные с ЗУ, которые в определенной мере рассматриваются в докладе.

Основополагающие задачи по аэроакустике формирования ЗУ и акустические задачи по трансформации импульса ЗУ при его распространении в атмосфере можно считать пройденным этапом и в докладе они не затрагиваются. Также здесь не рассматриваются находящиеся в процессе анализа (т.е. до конца не решенные) так наз. "обратные задачи" аэроакустики ЗУ, о которых говорилось выше.

Внимание в докладе сосредоточено на проявлении и степени воздействия ЗУ на различные объекты (живые и неживые) на поверхности Земли. Несмотря на то, что вопросами воздействия ЗУ занимаются крупные конструкторские и самолетостроительные фирмы, в их работах и отчетах отсутствует четкое понимание и решение проблем, которые формулируются и анализируются в данном докладе и которые относятся к определению допустимых уровней воздействия ЗУ и формированию критериев воздействия ЗУ. Эти проблемы следующие:

- обоснование считаемого специалистами чрезмерно высокого (в смысле          негативных (в чем негативных?) эффектов воздействия на живые и неживые объекты) уровня превышающего давления в ЗУ-импульсе (~ 100 Па) ранее эксплуатируемых СПС Конкорд и Ту-144; это важный вопрос, поскольку реально существовавшие импульсы ЗУ являются своеобразной "точкой отсчета" для рассматриваемых параметров разрабатываемых перспективных СПС,

- "парной" к предыдущему проблемой является нахождение (или, по крайней мере, оценка) допустимых (с точки зрения недопустимости "негативных" эффектов           воздействия ЗУ) уровней превышающего давления в импульсе ЗУ; обоснование или           коррекция существующего ныне мнения о допустимом уровне превышающего          давления в 50 - 60 Па,

- в отличие от объективного воздействия ЗУ в виде N (по форме) импульса на те или иные объекты, человек субъективно воспринимает ЗУ в виде двух коротких         импульсов, расположенных в области переднего и заднего ударного фронта реального N-импульса; отсюда следует, что при анализе психофизических эффектов на воздействие ЗУ необходимо принимать во внимание реакцию именно на два коротких импульса, что до сих пор не учитывалось должным образом,

- как отмечалось выше, при проектировании будущих СПС ставится задача минимизации ЗУ, однако до настоящего времени отсутствует какой-либо четкий и обоснованный критерий такой минимизации; этот критерий должен являться некоторым функционалом (результирующей величиной) многих факторов, в том числе, уже упоминавшихся психофизических реакций на воздействие ЗУ).

Частично поставленные проблемы в отношении ЗУ проектируемых СПС рассмотрены в процессе работы над данным докладом, однако их значение и сложность определяют дальнейшие исследования в данной области.

Автор доклада выражает благодарность своему научному руководителю Макову Ю.Н. за формирование и развитие данной научной темы и за помощь в подготовке доклада.