Вольтамперометрическое определение мелатонина на электродах, модифицированных биметаллическими системами на основе золота

- Иноземцева Т.С., Лексина Ю.А., Челнокова И.А., Шайдарова Л.Г.

Студент

Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ, Казань, Россия

E-mail: inozemcevats@yahoo.com

Мелатонин – это основной гормон эпифиза. Он участвует в протекании цикла сон-бодрствование, вызывая сонливость и уменьшая температуру тела. Недостаток мелатонина во время сна увеличивает вероятность заболевания раком молочной железы, предстательной железы и толстой кишки и вызывает нарушение биоритмов, что может послужить причиной бессонницы, депрессии, ожирения и диабета второго типа. Поэтому разработка методов определения содержания мелатонина в биологических жидкостях является актуальной задачей.

Для определения органических соединений часто используют электрохимические методы анализа. Преимуществами вольтамперометрии являются простота проведения анализа и невысокая стоимость оборудования. Но мелатонин окисляется на индикаторных электродах с высоким перенапряжением. Однако эффекты перенапряжения могут быть снижены с помощью модификаторов. Именно поэтому представляют интерес вольтамперометрические методы анализа, основанные на использовании химически модифицированных электродов (ХМЭ) с электрокаталитическими свойствами.

В настоящей работе установлена каталитическая активность биметаллов золото-кобальт (Au-Co), золото-медь (Au-Cu) и золото-осмий (Au-Os), электроосажденных на поверхности углеродного электрода, при электроокислении мелатонина. При этом регистрируется многократный прирост тока по сравнению с током окисления модификаторов и уменьшение перенапряжения окисления мелатонина по сравнению с немодифицированным электродом.

Линейная логарифмическая зависимость аналитического сигнала композитного электрода от концентрации мелатонина наблюдается в интервале от 5.010-6 М до 510-3 М для биметалла Au-Co, от 5.010-6 М до 510-3 М для биметалла Au-Cu, от 5.010-8 М до  510-3 М для биметалла Au-Os. ХМЭ с электроосажденным биметаллом Au-Os, отличающийся лучшими аналитическими и эксплуатационными характеристиками при окислении мелатонина, был использован для вольтамперометрического определения мелатонина в некоторых лекарственных средствах.