Ион-селективная клейкая лента для потенциометрических измерений ионов электролита в биологических жидкостях

Стекольщикова А.A.

Университет ИТМО, Международная лаборатория «Растворная химия

передовых материалов и технологий», Санкт-Петербург, Российская Федерация

E–mail: stekolshikova@scamt.ru

В настоящее время исследование новых типов ион-селективных электродов и новых материалов для них является активно развивающейся областью аналитической химии. Особое внимание уделяется разработке миниатюрных, носимых, твердоконтактных сенсорных устройств, которые позволяют контролировать содержание бологически значимых аналитов в режиме реального времени [1].

Пот является одним из примеров биожидкостей, доступных для неинвазивного мониторинга состояния здоровья человека. Пот богат физиологической информацией, которая используется для диагностики заболеваний, выявление уровня напряженности мышц и оптимизации спортивных результатов [2].

В данной работе описывается проектирование и изготовление ионно-чувствительных аналитических устройств на основе липкой ленты для потенциометрических измерений. Ион-селективные устройства на основе клейкой ленты могут обеспечить простой, недорогой и одноразовый способ измерения концентрации ионов натрия и калия в поту человека. Платформа датчика представляет собой проводящую липкую ленту, с интегрированным ионно-селективном электродом. В качестве матрицы для ион-селективной мембраны выступают полиэлектролиты. Сенсорный слой состоит из ионофора (Valinomycin, sodium ionophore X), иммобилизованного на поверхности данной матрицы. Полученные на сегодняшний момент электроды имеют линейный отклик в клинически значимом диапазоне концентраций ионов калия и натрия с наклоном, близким к теоретическому (59,2/z мВ).

- Gao W. et al. Fully integrated wearable sensor arrays for multiplexed in situ perspiration

analysis //Nature. – 2016. – Т. 529. – №. 7587. – С. 509.

- Baker L. B. Sweating rate and sweat sodium concentration in athletes: a review of

methodology and intra/Interindividual variability //Sports Medicine. – 2017. – Т. 47. – №. 1. – С. 111-128.