Влияние добавок водяного пара на процесс матричной конверсии метана в синтез-газ

Зимин Я.С.1, Комаров И.К.1, Озерский А.В.2

Студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Факультет фундаментальной физико-химической инженерии1, ИХФ РАН им. Н.Н. Семенова 2

Москва, Россия

E-mail: rukkys@yandex.ru

В предшествующих работах [1,2] была показана высокая эффективность реакторов матричного типа. Использование в качестве окислителя технического кислорода показало, что методом матричной конверсии метана можно получать высокий выход синтез-газа с низким содержанием азота [2]. Но при этом, температурный режим конверсии крайне чувствителен к изменению входных параметров, матричное горение сопровождалось локальными перегревами матрицы и проскоками пламени в камеру смешения.

Экспериментально показано, что проведение матричной конверсии метана в синтез-газ в присутствии водяного пара стабилизирует температурный режим внутри матричного конвертора, что позволяет варьировать условия проведения конверсии в динамическом режиме в рамках одного эксперимента с целью оптимизации процесса.

Таким образом, максимально достигнутые на сегодняшний день показатели процесса: содержание водорода в сухом синтез-газе до 56 %мольн, СО – 32 %мольн (соотношение H2/CO=1.8). Суммарное содержание углеводородов С2+ до 2 %мольн, СО2 до 7 %мольн, конверсия метана до 85 %. Также стоит отметить, что добавка водяного пара позволяет увеличить удельную производительность конвертера по метану на 30 % за счет стабилизации температуры внутри матричного блока.

Литература

- Арутюнов В.С., Савченко В.И., Седов И.В., Шмелев В.М., Никитин А.В., Фокин И.Г., Эксанов С.А., Шаповалова О.В., Тимофеев К.А. Новый тип конверторов природного газа в синтез-газ на основе проницаемых объемных матриц. ЖПХ, 2016, Т.89, Выпуск. 11, С. 1450-1458.

- Никитин А.В., Савченко В.И., Седов И.В., Тимофеев К.А., Шмелев В.М., Арутюнов А.В. Матричная конверсия метана в синтез-газ с низким содержанием азота. Горение и взрыв. 2017. Т.10. №1. С.18-23.