Разработка энзиматического метода количественного определения НАД+ и НАДФ+ в биологических экстрактах с помощью флуориметрической детекции

Артюхов А. В.1, Данилова Е. Ю.2, Зарубина С. А.2, Пометун А. А.3

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 1факультет биоинженерии и биоинформатики и 2химический факультет, Москва, Россия

3Институт биохимии имени А.Н.Баха, Москва, Россия

E-mail: whitelord32br@gmail.com

Участвуя в окислительно-восстановительных реакциях и передаче сигнала, никотинамидадениндинуклеотид (НАД+) является одним из важнейших клеточных метаболитов. Предложенные ранее методы ферментативного определения НАД+ обладают такими недостатками как обратимость катализируемой реакции и низкая аффинность ферментов к НАД+ (Км ~10-4 М). Эти недостатки отсутствуют у формиатдегидрогеназы, катализирующей необратимую реакцию окисления формиата до CO2 и связывающей НАД+ с Км 0.012 мМ.

В данной работе формиатдегидрогеназа Ogataea parapolymorph использована для флуориметрической детекции НАД+ после его превращения ферментом в НАДН. По сравнению с используемой для ферментативного определения НАД+ алкогольдегидрогеназой разработанный метод характеризуется высокой чувствительностью (~10-12 моль), быстротой и устойчивостью к растворителям, применяемым для экстракции биологических образцов.

С помощью направленного мутагенеза также получена мутантная форма формиатдегидрогеназы из Pseudomonas sp., субстратная специфичность которой была смещена от НАД+ к НАДФ+. Использование препарата данной формы фермента позволило количественно определить НАДФ+ с чувствительностью ~10-12 моль.

Таким образом, проведенное исследование позволило разработать эффективный и высокоспецифичный метод измерения содержания никотинамидадениндинуклеотидов в растворах с низкой (10-9 – 10-7 М) концентрацией данных метаболитов без интерференции со стороны экстрагирующей метаболиты смеси.

Работа выполнена под руководством д.х.н. В.И.Буник (определение НАД) и д.х.н. В.И.Тишкова (получение и характеристика рекомбинантных форм формиатдегидрогеназы с разной субстратной специфичностью к динуклеотидам).