Цифровая голографическая микроскопия

Присяжнюк А.В.1, Соколенко Б.В.2

Студент1, кандидат физ-мат наук2

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского

Физико-технический институт

Симферополь, Россия

prisyajniuk.a@gmail.com

В настоящее время голография прочно утвердилась в качестве инструмента для научных исследований [1]. Её практическое приложение обладает достаточно эффективной реализацией благодаря использованию компьютерных программных средств. В частности, методы и технологии цифровой голографии (ЦГ) используются в задачах исследования частиц [2], в защите контрафакции и фальсификации товаров [3], в оптической микроскопии [4].

Применение голографических методов исследования зачастую требует использование большого количества оптических элементов.

В работе представлена безлинзовая осевая портативная цифровая голографическая система, предназначенная для точного качественного анализа свойств объектов при деформации, а также определения формы объектов, визуализации фазовых распределений с высоким пространственным разрешением.

Для иллюстрации возможностей данной системы были изготовлены специальные волоконно-оптические заготовки, на одной из которых было создано явное смещение сварного соединения, а другая была выполнена в штатном режиме. С помощью восстановленного изображения из голограммы, записанной цифровым способом, мы можем четко наблюдать дефекты сварного соединения, возникшие за счет изменения показателя преломления, что возникает при сваривании с преднамеренном смещении оси волокон. Дефекты сварного соединения также наблюдаются на сварном соединении без видимого смещения волокон относительно друг друга, в то же время на изображении, полученном с микроскопа, явных дефектов не наблюдается. Указанная особенность восстановленных изображений прозрачных объектов из цифровой голограммы позволяет выявить дефекты и качественно оценить их пространственное положение и размер.

В этой работе было разработано цифровое безлинзовое голографическое устройство, которое может исследовать оптическую неоднородность в фазовых объектах, которые являются прозрачными и постоянно наблюдаемыми с помощью широкопольной микроскопии.

Литература

- Hariharan P., Basic Of Holography // Cambridge University Press, New York: School of Physics, 94-119, 2002.

- Cox S., Rosten E., Monypenny J., Jovanovic-Talisman T., Burnette D.T., Lippincott-Schwartz J., Jones G.E, Heintzmann, R., Bayesian localization microscopy reveals nanoscale podosome dynamics // Nature Methods, 9(2), 195–200, 2012.

- Myung K. K., Principles and techniques of digital holographic microscopy // SPIE Reviews, 1(1), 018005-7, 2010.

- Latychevskaia T., Fink H.-W., Resolution enhancement in digital holography by self-extrapolation of holograms // Optics Express, 21(6), 2013.