Биосовместимые биорезорбируемые композиты на основе поливинилового спирта и синтетических фосфатов кальция

Перанидзе К.Х., Черногорцева М.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах,

совместно с Российским государственным университетом имени А.Н.Косыгина, Москва, Россия

E-mail: perika5@mail.ru

Одним из важных направлений современного неорганического материаловедения является создание композитных материалов нового поколения на основе биосовместимых полимеров и синтетических фосфатов кальция, предназначенных для использования в медицине в качестве резорбируемой пористой основы в конструкциях тканевой инженерии, в качестве субстратов для культивирования и дифференцировки клеток или в качестве носителей лекарственных средств. В настоящее время ключевые задачи исследований состоят в получении имплантатов, соответствующих ряду характеристик: заданный химический и фазовый состав; наличие проницаемой архитектуры при сохранении гибкости и достаточной прочности, а также рельефа поверхности, необходимого для прорастания костной ткани. Однако существующие материалы для имплантации и технология их изготовления на сегодняшний день не являются совершенными, что делает разработку новых материалов медицинского назначения актуальной проблемой научных исследований.

Композитные материалы с полимерной гидрофильной матрицей и синтетическим наноразмерным кальцийфосфатным наполнителем могут стать решением данной проблемы. Среди многообразия полимеров, которые могут быть использованы в качестве матрицы (полилактиды, полигликолиды, поликапронлактон и т.д.), выделяют поливиниловый спирт (ПВС), наиболее широко используемый в биомедицинской инженерии благодаря биосовместимости и способности образовывать сшитые структуры без добавления токсичных добавок. В связи с этим целью данной работы являлось получение новых композитных материалов, включающих в качестве наполнителя фосфаты кальция (ФК) (0,5<Ca/P<1,5), синтезированные в вязких водных растворах поливинилового спирта, образующего впоследствии эластичную матрицу пленок и нановолокон, полученных электроформованием. Для достижения поставленной цели необходимо было исследовать физико-химические свойства ПВС различной молекулярной массы, осуществить синтез биорезорбируемых фосфатов кальция в водных растворах ПВС, получить пленки на основе композитного гидрогеля «ПВС/ФК/H2O» и исследовать их свойства, включая фазовый состав, термическую устойчивость и морфологию.

Синтезы композитных материалов состава «ПВС/ФК/H2O» проводили в водных растворах ПВС с различным массовым содержанием полимера (5%, 10%, 14%) при температуре 70-850C. В качестве объектов исследования были выбраны ФК с мольным соотношением Ca/P=1 и 1,5 (CaHPO4•xH2O и Ca3(PO4)2•xH2O), полученные исходя из Ca(CH3COO)2•H2O и (NH4)2HPO4 (а также H3PO4) заданной концентрации путем добавления раствора анионного прекурсора к раствору, содержащему ионы Ca2+.

По окончании синтеза из полученных суспензий были сформованы пленки, которые затем исследовались методами рентгенофазового анализа, термического анализа (ТГ и МС) и растровой микроскопии. Физико-химические свойства растворов ПВС без наполнителя характеризовали методами вискозиметрии и электроформования.

Таким образом, были получены новые композитные материалы на основе поливинилового спирта и синтетических фосфатов кальция в форме пленок, которые могут быть использованы в качестве композитной основы в конструкциях тканевой инженерии для устранения дефектов костной ткани.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 18-53-00034.