Влияние режимов плазменной обработки на формирование индиевых

нанокапель на поверхности пленок In2S3

Пипкова А.С.

Студент

Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова,

физический факультет, Ярославль, Россия

E–mail: anna_pipkova@mail.ru

Исследования проводились на пленках сульфида индия (In2S3), полученных методом термического испарения на стеклянных подложках при вариации температур подложки (Ts)  и отжига (Та). Образцы имели начальную аморфную или поликристаллическую структуру и были подвергнуты обработке в аргоновой плазме в разных режимах при энергии ионов (Еи) 25 и 200 эВ.  Обработка пленок выполнялась в реакторе плотной плазмы высокочастотного (ВЧ) индукционного разряда (13.56 МГц) низкого давления в течение 30 с. В докладе подробно анализируются сравнительные результаты для аморфных (Ts=200ºС) и поликристаллических пленок (Ts=300ºС, Та=250ºС, ta=60 мин). В первом случае исходная поверхность содержит небольшие пологие холмики высотой до 90 нм (рис.1,a). После плазменной обработки при Еи=25 эВ (рис.1,b) на поверхности появился ансамбль наноструктур (капель) с латеральными размерами 20-30 нм с поверхностной плотностью 1011 см-2. После обработки ионами с Еи=200 эВ наблюдаются увеличенные выступы до 120-300 нм. Поверхностная плотность всех выступов равна 8∙108 см-2 (рис.1,c). В случае с поликристаллической пленкой после обработки образца в плазме при Еи=25 эВ на поверхности поликристаллов начинают появляться наноструктуры с латеральными размерами 10 - 24 нм и поверхностной плотностью 14∙1010 см-2 (рис.1,e). Проведение обработки при энергии Еи=200 эВ позволяет наблюдать капли с латеральными размерами 60-140 нм (рис.1,f) с поверхностной плотностью 0,6∙1010 см-2. Методами рентгеновской дифрактометрии показано, что формируемые на поверхности In2S3 наноструктуры являются индиевыми каплями. В докладе проводится анализ физической модели наблюдаемых явлений.

Рис.1. Морфология поверхности пленок In2S3 с аморфной (a, b, c) и поликристаллической (d, e, f) структурой: a,d - исходное состояние; b,e - после плазменной обработки с Еи=25 эВ; c,f – после плазменной обработки с Еи=200 эВ