Механизмы поступления в почвы компонентов фосфогипса при его сухом складировании в объектах размещения.

Борзилов К.В.

Студент, магистрант

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,

факультет Почвоведения, Москва, Россия

E-mail: borz.const0antin@gmail.com

Проведение мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объектах размещения отходов (далее-ОРО) и в пределах их воздействия в соответствии с требованиями законодательства является отвесностью собственников таких объектов; также нормативными правовыми актами установлены требования к программе мониторинга, хотя носят они только общий характер. В то же время заложения площадок наблюдения за загрязнением почв на территориях, прилегающих к ОРО, должно планироваться с учетом установленных закономерностей и механизмов распространения загрязняющих веществ от ОРО. Для изучения этих явлений было проведено исследование механизмов поступления компонентов фосфогипса в почву с воздушным и водным переносом. Были отобраны и проанализированы 104 пробы почв, отобранные в различные сезоны (весна, лето, осень). Для оценки воздушного переноса компонентов фосфогипса и их осаждения на почвы отбор проб был произведен по равномерно-упорядоченной сетке с шагом 1 км с учетом преобладающих направлений ветров (северо-восточного направления). Для оценки водного переноса компонентов фосфогипса с поверхностным стоком на почвы отбор проб был произведен по равномерно-упорядоченной сетке с шагом 50 метров вдоль ложбины стока к северо-востоку от ОРО.

В отобранных пробах были измерены содержание маркерных компонентов фосфогипса, а именно Ca (валовая и подвижная форма), SO4 (валовая и водорастворимая форма), F (водорастворимая форма). По результатам химических измерений были построены картограммы распределения компонентов фосфогипса на территории, прилегающей к ОРО в программе QGis методом обратно взвешенных расстояний. Анализ пространственного распределения компонентов фосфогипса свидетельствует о следующем: в пространственном распределении SO4, F не наблюдается перераспределение содержания с учетом преобладания северо-восточных ветров. Преимущественное содержание в юго-западном направлении от ОРО наблюдается только в отношении кальция, что с учетом отсутствия такового перераспределения других компонентов, видимо, связано с природными особенностями почв (для которых в целом характерно содержание кальция на уровне 5680 мг/кг [1]).

Вдоль исследованной ложбины стока наблюдается повышенная концентрация компонентов, снижающиеся до фоновых концентраций на расстоянии 300 метров от края ОРО. Так же наблюдается четкая сезонная динамика с высоким содержанием компонентов фосфогипса в почве по ложбине стока в весенний период и снижением концентраций маркерных веществ к осеннему периоду.

С учетом полученных результатов  выполненной работы можно рекомендовать при планировании мониторинга состояния почв на  объектах размещения фосфогипса и в пределах их воздействия учитывать направления поверхностного стока, на участках проявления которого предусматривать преобладающее количество точек наблюдения за состоянием почв. Воздушный перенос фосфогипса не приводит к превышениям содержания его компонентов в почвах.

- Шеуджен, А.Х. Минеральное питание и удобрение люцерны: монография / А.Х. Шеуджен, Л.М. Онищенко, М.А. Осипов [и др.]. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – 189 с.  с 19-20.