Рекультивация свалок и полигонов твердых коммунальных отходов с применением биопрепаратов

Сапрошина А.А.

Студент (бакалавр)

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Институт химии и проблем устойчивого развития (ИПУР), Кафедра ЮНЕСКО "Зелёная химия для устойчивого развития, Москва, Россия

E-mail: nakasap@mail.ru

На территории России находится большое количество полигонов, которые являются переполненными или срок эксплуатации которых истек. Данные территории оказывают негативное воздействие на компоненты окружающей среды, поэтому необходимо их обезвреживание [1]. Наиболее распространенными сооружениями по обезвреживанию удаляемых из города твердых коммунальных отходов (ТКО) являются полигоны [4]. При закрытии полигонов ТКО неизбежно возникновение потребности в рекультивации для возвращения земель в пригодное для эксплуатации состояние [3]. Одним из эффективных способов очистки почв от загрязнений, включая тяжелые металлы, является фиторемедиация [2].

В представленной работе исследовалась степень загрязнения почв на закрытом полигоне ТКО «Левобережный», а также проводилась оценка эффективности использования растений для фиторемедиации загрязненных почв. Для этого оценивалась как эффективность поглощения тяжелых металлов различными культурами, так и их стойкость к воздействию тяжелых металлов.

В результате анализа проб почв с полигона ТКО «Левобережный» наблюдалось превышение ПДК почвы по следующим элементам: Zn, Cu, Co, Cr, Ni. Для проведения эксперимента была создана искусственная модель грунта, которая имитирует почвы полигона ТКО «Левобережный». Семена растений горчицы белой, ржи озимой, овса ярового, клевера лугового, редьки масличной и горчицы сарептской были посажены в вегетационные сосуды с данной и контрольной почвой.

Проведенное исследование показало, что загрязненные почвы оказывают негативное влияние только на определенные виды растений: горчицу белую, рожь озимую и редьку масличную. Горчица сарептская, овёс яровой и клевер луговой оказались стойкими к воздействию металлов, что позволяет использовать их в процессе фиторемедиации почв при рекультивации полигонов ТКО.

Литература:

1. Куприенко П.С., Ашихмина Т.В., Овчинникова Т.В., Пинчук М.И. Рекультивация закрытых полигонов ТБО // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2017. Т. 1. No. 8. С. 445-447.

2. Титов А.Ф., Таланова В.В., Казнина Н.М., Лайдинен Г.Ф. Устойчивость растений к тяжелым металлам [отв. ред. Н.Н. Немова]; Институт биологии КарНЦ РАН. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. С. 172.

3. Haixin Yu, Jing Li, Yaning Luan, Meta-analysis of Soil Mercury Accumulation by Vegetables, Sci Rep., 2018, doi: 10.1038/s41598-018-19519-3

4. Makarova A.S., Meshalkin V.P., Kleme J.J., Kudryavtseva E.I, Bulatov I., Ecological and Economic Model of Performance Evaluation of the Companies Involved in the Responsible Care®Program, Chemical Engineering Transactions, 61. 2017. P. 1477–1482.