Хлориды как индикатор солевых загрязнений болотных массивов

(по данным с участков нефтяных месторождений 
центральной части Среднеобской низменности)

Баховская М.Ю., Баховская О.Ю., Домахина В.А., Кох А.О., Масловская О.В.

Студенты, магистранты

Сургутский государственный университет, Сургут, Россия

olya.maslovskaya21@gmail.com

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является самым заболоченным регионом России. Интенсивная нефтедобыча обусловливает размещение объектов нефтепромысла непосредственно в границах болотных массивов, создавая им угрозу при аварийных ситуациях, приводящих к нефтяным и солевым загрязнениям.

Техногенное засоление, возникающее при разливе высокоминерализованных подтоварных вод, обусловливает многократное повышение минерализации и как следствие гибель исходной растительности. Особую опасность при солевом загрязнении представляют хлориды, являющиеся основным агентом воздействия.

Цель работы – выявление индикаторной роли хлорид-ионов при солевых загрязнениях.

Материалы и методы. Работа являются продолжением многолетних наблюдений за состоянием болот на нефтепромыслах под руководством В.Н. Тюрина. В 2019 г. на фоновых и загрязненных участках верховых и низинных болот центральной части Среднеобской низменности были отобраны пробы болотных вод для последующей оценки их ионного состава. Аналитическая часть исследования проводилась при помощи системы капиллярного электрофореза на приборе Капель-105М. В целом было проанализировано 40 проб, 22 из них из низинных и переходных болот, включая 11 проб с загрязненных участков, также 18 проб из верховых болот (13 – с загрязненных участков).

Результаты. В ходе исследования было установлено, что средние значения фоновых концентраций основных ионов (Cl–, SO42–, NO3–, NH4+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+) для верховых и низинных болот сопоставимы между собой. Для хлоридов они составляют соответственно 5,7 и 7,0 мг/л, для ионов натрия 3,7 и 4,4 мг/л, кальция – 8,1 и 9,7 мг/л, для остальных ионов – менее 3,0 мг/л.

В низинном болоте на участке свежего загрязнения средняя концентрация хлоридов возросла в 55 раз, ионов натрия в 41 раз, иных ионов – в 4-14 раз. На месте старого загрязнения в пределах верхового болота превышение не столь существенно, однако также наблюдается более интенсивный рост концентраций хлоридов.

Таким образом, отмечен более выраженный отклик хлоридов на солевое загрязнение по сравнению с иными ионами, подтверждая ведущую индикаторную роль данного агента антропогенного воздействия.

Авторы выражают благодарность за помощь в организации аналитической части исследования преподавателям кафедры экологии С.Н. Русак, Е.А. Шорниковой, Ю.В. Башкатовой, Л.М. Бикмухаметовой.