Перспективы трансмутации радиоактивных отходов

Пономарев А.В.

Студент, 1 курс магистратуры

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Физико-технический институт, Кафедра Физико-энергетические установки, Томск, Российская Федерация

E-mail: windmill2013@yandex.ru

Ядерная трансмутация рассматривается в качестве способа снижения общего уровня активности долгоживущих нуклидов как путем выжигания ряда делящихся нуклидов в специальных реакторах, так и путем преобразования других долгоживущих нуклидов в короткоживущие посредством облучения в ускорителе. Уравнивание скоростей образования и трансмутации отходов исключит накопление их в цикле. Согласно схеме НИКИЭТ фракционирование предусматривает отделение актиноидов (Np, Pu, Am, Cm), которые могут быть возвращены в топливный цикл быстрого реактора, отделяются также Sm и Zr, используемые в дальнейшем соответственно при изготовлении стержней органов регулирования и оболочек твэлов. Кроме того, предусматривается выделение ценных нуклидов, таких как Pu238, Sr90, Cs137 и ряд других, используемых в дальнейшем.

В качестве реактора-дожигателя может использоваться как штатный быстрый реактор, так и специализированный реактор с тяжеловодным замедлителем. Оценки показали, что при выравнивании скоростей образования и трансмутации нейтронодефицитных продуктов деления реактора ВВЭР тепловой мощностью 3000 МВт тепловая мощность реактора-дожигателя не превышает 500 МВт [1].

В качестве основного ускорителя для трансмутации в схеме может быть принят линейный сильноточный ускоритель протонов с силой тока 300 мА и энергией протонов 1500 МэВ. Такой ускоритель может обеспечить трансмутацию долгоживущих РАО примерно 10-15 реакторов ВВЭР-1000 [2].

Предполагается, что трансмутация будет выполняться по замкнутым циклам в режиме частичных перегрузок аналогично топливному циклу быстрого реактора. В целях трансмутации также возможно использование электронного ускорителя для создания мощного потока тормозного излучения гамма-квантов, которые трансмутируют нуклиды в фотоядерных реакциях [3].

Литература

- В.А. Карелин, А.Н. Страшко. Технология переработки облученного ядерного топлива. Изд. ТПУ – 2018, С. 89.

- Елагин Ю. П. Исследования реакторных систем поколения IV// Атомная техника за рубежом. – 2007, № 11. – С. 7-18.

- Скачек М.А. Обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами АЭС / М.А. Скачек. – Москва: Издательский дом МЭИ, 2007. – 448 с.