Диэлектрическая спектроскопия человеческого альбумина методом комплексного электрического модуля

Сальникова Ж.А.1, Смирнов А.П.2

1соискатель, 2инженер

Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена,

факультет физики, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: jannete90@mail.ru

В работе проводится сравнение результатов диэлектрических спектров 20% человеческого альбумина. Измерения проводили на диэлектрическом спектрометре «Novocontrol Concept 81» в диапазоне частот f =1 – 5.106 Гц. и диапазоне температур 33 – 42 С0. Были получены и проанализированы частотные зависимости реальной M΄(f) и мнимой M″(f) части комплексного электрического модуля M*(f), в рамках которого уравнение Гаврильяка-Негами (Г-Н) [1] можно представить в виде [2]:

M'(ω)=M∞MsAβ[AβMs+(M∞−Ms)cosβϕ]A2βMs2+2Aβ(M∞−Ms)Mscosβϕ+(M∞−Ms)2                    (1)

M''(ω)=M∞MsAβ(M∞−Ms)sinβϕA2βMs2+2Aβ(M∞−Ms)Mscosβϕ+(M∞−Ms)2                        (2)

M∞=1ε∞        Ms=1εs                                                                                              (3)

A=[1+2(ωτ)1−αsinπα2+(ωτ)2(1−α)]12                                                                   (4)

ϕ=arctg[(ωτ)1−αcosπα21+(ωτ)1−αsinπα2]                                                                                   (5)

где εs , ε∞ - статическая и высокочастотная диэлектрическая проницаемость ε΄(f) (εs - при f → 0, ε∞ - при f → ∞), ω = 2πf,  τ – наиболее вероятное время релаксации молекул образца,  α –  ширина спектра времен релаксации,  β –  асимметрия этого спектра. При    α = 0 и β = 1 уравнение Г-Н переходит в уравнение Дебая [3].

На рис.1 представлены частотные зависимости M″(f) при различных температурах. Наблюдаются два релаксационных процесса: первый процесс при f = 101 – 102 Hz. и второй при f = 104 – 105 Hz. Для обоих процессов параметры α, β, τ определяли эмпирически из принципа наилучшей аппроксимации графика M″(f) по формуле (2). Результаты представлены в табл.1. На рис.2 представлена диаграмма Коул-Коула для электрического модуля (диаграмма M″(M')). Наблюдаются две полуокружности с центрами, находящимися значительно ниже оси М'. Это доказывает, что оба релаксационных процесса обладают широким, не Дебаевским спектром.

Рис.1 Частотная зависимость мнимой части 		Рис.2 Диаграмма Коул-Коула электрического

электрического модуля M"(f) при температурах:.		модуля M″(M΄) при температурах:

1 – 33 С0, 2 – 35 С0, 3 – 37 С0, 3 – 37 С0, 4 – 39 С0,		1 – 33 С0, 6 – 42 С0

5 – 41 С0, 6 – 42 С0.

Табл.1. Релаксационные параметры α, β, τ

|  | Первый релаксационный процесс: f = 101 – 102 Hz |  |  | Второй релаксационный процесс: f = 104 – 105 Hz |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура (С0) | α | β | τ (с) | α | β | τ (с) |
| 33 | 0.15 | 0.45 | 8.0.10-2 | 0.1 | 0.61 | 3.7.10-5 |
| 35 | 0.17 | 0.45 | 5.1.10-2 | 0.12 | 0.60 | 2.5.10-5 |
| 37 | 0.18 | 0.45 | 2.6.10-2 | 0.13 | 0.61 | 2.9.10-5 |
| 39 | 0.2 | 0.49 | 2.6.10-2 | 0.13 | 0.62 | 2.7.10-5 |
| 41 | 0.2 | 0.50 | 1.9.10-2 | 0.14 | 0.61 | 2.8.10-5 |
| 42 | 0.2 | 0.50 | 1.8.10-2 | 0.14 | 0.60 | 2.8.10-5 |

Среднее время релаксации τ первого релаксационного процесса на три порядка больше, чем второго, что, вероятно связано с более крупными кинетическими единицами молекулы альбумина ответственными за первый процесс. Ширина спектра α и степень асимметрии β данных релаксационных процессов также отличаются.

Метод комплексного электрического модуля является эффективным методом исследования релаксационных процессов в жидких средах.

Выражаем благодарность доктору физико – математических наук, профессору Кастро Р.А. (факультет физики РГПУ им. А.И.Герцена),

Литература

- Havriliak S., Negami S. // J. of Polymer Science Part C. 1966. Vol. 14. N 1. P. 99−117.

- Tsangaris G.M., Psarras G.C., Kouloumbi N. // J. Mater. Sci. 1998. Vol. 33. N 8. P. 2027−2037.

- P.Debye. Polar molecules. Dover Publications, Inc., New York, 1929