Влияние мощности дозы низкоэнергетического электронного излучения на содержание бактерий в охлажденной индейке.

Черняев А.П.1, a, Близнюк У.А.3, a, Борщеговская П.Ю 4, a, Ипатова В.С.7, a, Шинкарев О.В. 7, а, Леонтьев В.А.7, a, Никитина З. К.2, b, Гордонова И. К.5, b, Студеникин Ф.Р.6, a, Юров Д.С.5, с

1зав.кафедрой, 2профессор, 3старший преподаватель, 4ассистент, 5научный сотрудник, 6аспирант, 7студент

а Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

b Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений, Москва, Россия

с Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына, Москва, Россия

E-mail: shinkaryov-oleg@mail.ru

Радиационные технологии с успехом применяются в различных областях науки и производства. Например, обработка продуктов питания ионизирующим излучением позволяет продлить их сроки хранения путем ингибирования бактерий и микроорганизмов. При использовании ионизирующих излучений для обработки различных видов пищевой продукции необходимо учитывать допустимый диапазон доз, необходимый для достижения целей обработки. Воздействие в дозах, выходящих за «рабочий диапазон», может либо не привести к достаточному подавлению патогенов, либо значительно измененить качество продукта (нарушение структурной целостности, изменение органолептических и физико-химических свойств). Так же важную роль играет методика облучения (энергия и тип частиц, мощность излучения, схема обработки продуктов со сложной геометрией и т.д.). Таким образом, исследования воздействий различных параметров обработки ионизирующим излучением на биологические, физико-химические и органолептические свойства пищевой продукции являются на сегодняшний день актуальным [1-4].

В настоящий момент на кафедре физики ускорителей и радиационной медицины физического факультета МГУ совместно с НИИЯФ МГУ имени Д.В. Скобельцына, а также ФГБНУ ВИЛАР ведутся исследования по оптимизации применения различных видов ионизирующих излучений в ходе радиационной обработки продуктов питания.

Данная работа описывает исследование влияния мощности дозы низкоэнергетического электронного излучения в различных дозах на концентрацию микроорганизмов и бактерий в мясе птицы.

В качестве объекта исследования использовалось охлажденное мясо индейки. Образцы массой (0,3 ± 0,05) г, помещенные в стерильные пробирки объемом 2 мл, облучались на ускорителе электронов непрерывного действия УЭЛР-1-25-Т-001 с энергией 1 МэВ и средней мощностью пучка 25 кВт. Во время эксперимента образцы индейки облучались с двух противоположных сторон для достижения равномерности облучения. Компьютерное моделирование с использованием программного кода GEANT 4 было выполнено для оценки дозы, поглощенной образцами с учетом технических характеристик ускорителя, методики облучения, а также геометрии образцов. Все эксперименты проводились при температуре 18С. Мощность дозы облучения варьировали током пучка электронов, он менялся в диапазоне от 60 нА до 6 мкА.

Образцы облучались в дозах 0,25 кГр, 0,5 кГр, 1 кГр, 2 кГр и 3 кГр, с мощностями 1 Гр/с, 10 Гр/с и 100 Гр/с. После облучения образцы индейки гомогенизировали и разбавляли в физиологическом растворе. Концентрация жизнеспособных клеток измерялась в КОЕ/г в облученных и необлученных образцах через 3 дня после обработки.

Рис. 1 Зависимость концентрации жизнеспособных клеток в мясе охлажденной индейки от дозы облучения при обработке ускоренными электронами с мощностями дозы 1 Гр/с, 10 Гр/с и 100 Гр/с

Из рисунка 1 видно, что у образцов, облученных в дозах 0,25 кГр и 1 кГр, наблюдалось большее подавление патогенной микрофлоры при мощности дозы 1 Гр/с и 10 Гр/с по сравнению с мощностью дозы 100 Гр/с. При облучении в дозе 3 кГр наблюдалось более эффективное подавление микроорганизмов в мясе индейки при мощности дозы 100 Гр/с. При облучении в дозе 2 кГр микробиологические показатели образцов практически совпадали при различных мощностях дозы.

Таким образом, зависимость концентрации жизнеспособных клеток в мясе индейки при одних и тех же дозах от мощности дозы носит нелинейный характер в диапазоне доз от 0,25 кГр до 3 кГр.

Литература

1. Ершов Б.Г. Радиационные технологии: возможности, состояние и перспективы применения // Вестник РАН. 2013. Т. 83. № 10. 885 с.

2. Черняев А.П. Радиационные технологии. Наука. Народное хозяйство. Медицина // Москва: Книжный дом «Университет». 2018. 310 с. 3. Зайцева Н.В., Тутельян В.А., Шур П.

З., Хотимченко С.А., Шевелева С.А. // Гигиена и санитария. 2014. T.93. № 5. С. 70-74.

4. CAC, 2003. CODEX STAN 106-1983, Rev.1-2003. Codex Alimentarius Commission. General Standard for Irradiated Foods // Codex Alimentarius. 2003. FAO/WHO, Rome.