Нелинейные эффекты при разработке нефтяных пластов на упругом режиме

Чугунова Елизавета Александровна

Студентка

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия.

E-mail: chugunova.ea18@physics.msu.ru

При разработке нефтяных месторождений необходимо представлять процессы, происходящие в породе-коллекторе. Так, в ходе разработки месторождения изменяется напряженно-деформированное состояние породы, что меняет ее фильтрационно-емкостные свойства (пористость и проницаемость). В свою очередь, изменение фильтрационно-емкостных свойств породы-коллектора влияет на характер движения пластовых флюидов (нефти, газа, пластовой воды), следовательно, сказывается на конечной эффективности разработки месторождения. Таким образом, в настоящее время важной задачей является проведение одновременно численного моделирования процесса движения флюидов в породе-коллекторе (флюидодинамического процесса), а также процесса изменения напряженно-деформированного состояния породы-коллектора (геомеханического процесса). Особенно важной такая задача считается в случае численного моделирования разработки нетрадиционных запасов углеводородного сырья, сосредоточенного в сланцевых отложениях [1].

В рамках настоящей работы задача одновременного численного моделирования флюидодинамического и геомеханического процессов рассмотрена в простейшей постановке для квазиодномерного нефтяного пласта, разрабатываемого на упругом режиме [2, 3]. Учет зависимости фильтрационно-емкостных свойств пласта от порового давления приводит к нелинейному дифференциальному уравнению в частных производных, решения которого могут быть получены численными методами. Для построения соответствующих численных решений была написана программа на языке Python. С помощью созданной программы была проведена серия расчетов, которая позволила оценить вклад нелинейных эффектов, обусловленных зависимостью фильтрационно-емкостных свойств от порового давления, на движение сжимаемой жидкости в пласте.

Литература

- Coupling Geomechanical Effects and Reservoir Dynamics for Modeling Rejuvenation in Unconventional Plays / Dutta, R., Pinto, R., Flores, J. et al. // SPE International Hydraulic Fracturing Technology Conference and Exhibition, Muscat, Oman, 16-18 October, 2018. SPE-191457-18IHFT-MS. https://doi.org/10.2118/191457-18IHFT-MS

- В.Н. Щелкачев, Б.Б. Лапук. Подземная гидравлика. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001.

- Д. Тиаб, Э. Доналдсон. Петрофизика: теория и практика изучения коллекторских свойств горных пород и движения пластовых флюидов. Москва: ООО «Премиум Инжиниринг», 2009.