Редукция видеоданных к виду, свойственному измерениям объекта исследования идеальным датчиком, на основе собственного базиса модели измерения

Балакин Д.А.

м. н. с.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: balakin_d_a@physics.msu.ru

Для решения задач извлечения из видеоданных информации о свойствах изображенного объекта существенную роль играют сведения о  модели формирования этих данных, в частности, о математической модели измерительных датчиков, и о модели шумов. Для извлечения информации об источнике видеоданных могут быть использованы методы теории измерительно-вычислительных систем [1], призванные получать оценки неизвестных характеристик объекта с максимальной точностью. Существенную роль в решении этих задач играет привлечение доступной априорной и дополнительной информации об исследуемых объектах и процессах их регистрации.

В качестве иллюстрации метода редукции измерения рассмотрим типичную схему измерений, в которой на входе измерительного  преобразователя (ИП) формируется (измеряемый) сигнал , принадлежащий евклидову пространству , см. [1, п. 1 введения]. ИП преобразует  в сигнал

,						(1)

где  — оператор, моделирующий физические процессы в ИП (и далее обозначающий моделируемый им ИП), взаимодействующим с измеряемым объектом и со средой, определяющие преобразование  в сигнал ,  — евклидово пространство значений , представляющего собой в рассматриваемом случае отдельный кадр видеоданных или их совокупность,  — погрешность, шум измерения. Этот сигнал далее поступает на вход вычислительного преобразователя (ВП), а на его выходе — вычисленный результат редукции измерения.

Результат измерения зависит от характеристик измеряемого объекта, взаимодействующего с ИП, а исследователя, как правило, интересуют характеристики исследуемого объекта, не возмущённого измерением. Связь характеристик измеряемого и исследуемого объектов моделируется идеальным ИП, заданным оператором . На вход идеального ИП поступает тот же сигнал, что и на вход реального ИП, но на его выходе сигнал  равен характеристике исследуемого объекта. В рассматриваемом случае им может быть, например, распределение прозрачностей объекта исследования. ВП на основе сигнала  должен синтезировать наиболее точную оценку интересующей исследователя характеристики  с учетом доступной априорной и дополнительной информации об объекте. Способ синтеза определяется задачей редукции результата  измерения (1) на ИП  к виду, свойственному измерению на идеальном ИП . Задача редукции состоит в нахождении оператора редукции , для которого  — наиболее точная версия  [1, п. 3 введения].

Если в (1)  — априори произвольный вектор, принадлежащий ℱ,  — случайный вектор, принимающий значения в , математическое ожидание E которого равно нулю, а ковариационный оператор   невырожден и известен, то линейный оператор  редукции определяется как минимизирующий максимальную по  среднеквадратичную (с. к.) погрешность интерпретации  как результата  измерения на идеальном ИП : . Погрешность минимальна [1, п. 1.6] при , где  обозначает псевдообращение. При  погрешность равна , в противном случае задача оценивания неразрешима.

Для дальнейшего понижения с. к. погрешности оценки предлагаются два способа, основанных на использовании собственного базиса модели измерения [1, п. 8.1], определенного собственным базисом оператора . Если каждый кадр видеоданных сформирован одним и тем же ИП, вычисление собственного базиса упрощается, поскольку нет необходимости вычислять собственный базис модели измерения всей совокупности видеоданных, а достаточно вычислить собственный базис модели измерения отдельного кадра.

В первом из них используется экстремальное свойство собственного базиса [1, п. 8.1], согласно которому проекция оценки на линейную оболочку первых k базисных векторов (упорядоченных по невозрастанию соответствующих им собственных значений) имеет минимальную с. к. погрешность по сравнению с проекцией на любое другое k-мерное линейное подпространство. Поэтому исследователь может, задав приемлемую для него с. к. погрешность, достигнуть ее ценой детерминированного (неслучайного) искажения восстанавливаемого распределения прозрачностей.

Второй способ использует в качестве дополнительной информацию, согласно которой прозрачности соседних пикселей, как правило, отличаются слабо. Эта информация часто формализуется разреженностью распределения прозрачностей как вектора в заданном базисе. Ранее в [2, 3] предложен алгоритм редукции измерения при наличии такой информации. (Заметим, что в [2, 3] предложенный алгоритм применен к обработке квантовых изображений только в компьютерном, а не физическом эксперименте.) Алгоритм основан на проверке статистических гипотез о равенстве компонент оценки в выбранном базисе нулю (альтернатива — неравенство). Выбор для формализации информации о разреженности собственного базиса в этом случае позволяет существенно упростить оптимальную проверку [3] указанных гипотез. Как и в предыдущем способе, подавление шума достигается за счет детерминированного искажения восстанавливаемого распределения прозрачностей. Тем не менее, если в первом способе отбор компонент оценки, предположительно несущих информацию, производится исключительно в соответствии с уровнем шума, то во втором способе отбор происходит с учетом того, выделяется ли компонента над уровнем ее шума, что позволяет в ряде случаев добиться большего подавления шума при меньшем искажении.

В обоих способах применение собственного базиса модели измерения позволяет выполнять значительную часть вычислений параллельно, так как принадлежащие различным собственным подпространствам компоненты данных обрабатываются независимо. Накопление информации, представленной в собственном базисе модели измерений, при условии неизменности собственного базиса, также производится независимо для принадлежащих различным собственным подпространствам компонент оценки, а объем хранимой информации фиксирован.

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руководителю профессору Ю. П. Пытьеву за постоянное внимание к работе и её обсуждения.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-07-00424 и 19-29-09044.

Литература

- Пытьев Ю. П. Методы математического моделирования измерительно–вычислительных систем. 3 изд. М.: Физматлит, 2012.

- Balakin D. A., Belinsky A. V., Chirkin A. S. Object reconstruction from multiplexed quantum ghost images using reduction technique // Quantum Inf. Process. 2019. V. 18. P. 80.

- Balakin D. A., Belinsky A. V. Extraction of additional information during quantum ghost imaging and its processing // Quantum Inf. Process. 2020. V. 19. P. 316.