# Исследование алгоритма терминального управления посадкой БПЛА
в среде Matlab в условиях ветровых возмущений

Сергеев А.А.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: alxsrg95@gmail.com

Важное направление развития современной теории автоматического управления составляют задачи управления подвижными объектами, в частности беспилотными летательными аппаратами (БПЛА, Unmanned Aerial Vehicles, UAV).

В докладе исследуется алгоритм управления посадочным маневром БПЛА, основанный на принципе гибких траекторий, в условиях ветровых возмущений.

Принцип «гибких» траекторий заключается в отказе от привязки управляемого движения объекта к заранее запланированной (номинальной) траектории и формировании более выгодных траекторий движения к целевому состоянию исходя из фактически сложившихся условий движения объекта [1, 2]. Возможны различные способы реализации данного принципа:

- Процесс управления разбивается на циклы планирования и на каждом из них рассчитывается желаемая траектория движения. В течение цикла расчетная траектория стабилизируется.

- Переход на новую плановую траекторию осуществляется при возмущениях расчетной траектории, превышающих заданный порог.

- Планирование траекторий осуществляется для каждого состояния объекта согласно принципу «размораживания» начальных условий.

Формализацию принципа «гибких» траекторий для класса задач управления летательными аппаратами (ЛА) естественно привязывать к кинематике их движения в физическом пространстве [3].

Движение беспилотного летательного аппарата (БПЛА), как абсолютно твердого тела, раскладывается на две составляющие: поступательное движение центра масс и вращательное движение относительно центра масс. Вводятся две системы координат: нормальная земная , и связанная с БПЛА система координат . Тогда его движение в физическом пространстве в связанной системе координат будет описываться уравнениями вида [4]:

|  | , | (1) |
| --- | --- | --- |
|  | , | (2) |
|  | , | (3) |
|  | . | (4) |

Здесь

- - вектор пространственных координат;

- - вектор скорости центра масс;

- - вектор угловой скорости вращения аппарата;

- ,  – масса и тензор инерции аппарата;

- - кинетический момент аппарата относительно его центра масс;

- ,  – результирующие вектора внешних сил и моментов внешних сил.

При общем рассмотрении процессов управления БПЛА его векторы состояния и управляющих переменных имеют следующий вид:

|  | , , |  |
| --- | --- | --- |

где ψ, ϑ, γ - углы рыскания, тангажа и крена,  - сила тяги двигателей,  - углы отклонения руля высоты, руля направления и элеронов.

Алгоритм управления БПЛА, основанный на концепции гибких кинематических траекторий, обеспечивает выполнение аппаратом этапа выравнивания в процессе автоматической посадки для различных начальных, конечных (терминальных) состояний. При этом рассматривается несколько вариантов посадочного маневра с различными ветровыми возмущениями. Программа, реализованная в Matlab, позволяет проводить анализ возможности выполнения аппаратом посадочного маневра с a priori заданными требованиями и ограничениями к маневру.

Апробация алгоритма управления посадочным маневром БПЛА на стационарную посадочную полосу методом цифрового моделирования проводилась в системе Matlab, на примере американского БПЛА «Aerosonde», показала высокое качество посадочного маневра и выполнение всех необходимых требований и ограничений для управляющих переменных.

# Литература

- Теряев Е.Д., Филимонов А.Б., Филимонов Н.Б., Петрин К.В. Концепция «гибких кинематических траекторий» в задачах терминального управления подвижными объектами // Мехатроника, автоматизация, управление. - 2011. - № 12. - С. 7-15.

- Филимонов А.Б., Филимонов Н.Б. Методы «гибких» траекторий в задачах терминального управления вертикальными маневрами летательных аппаратов. В кн.: Проблемы управления сложными динамическими объектами авиационной и космической техники / Под ред. С.Н. Васильева. – М.: Машиностроение, 2015. – С. 51-110.

- Филимонов Н.Б., Сергеев А.А. Синтез алгоритма управления вертикальным посадочным маневром БПЛА методом гибких кинематических траекторий // Journal of Advanced Research in Technical Science. 2019. Issue 17-2. P. 150-156.

- Горбатенко С.А., Макашов Э.М., Полушкин Ю.Ф., Шефтель Л.В. Расчет и анализ движения летательных аппаратов. Инженерный справочник. М.: Машиностроение, 1971.