Исследование структуры и упругих свойств аморфного сплава Zr-Nb с помощью метода молекулярной динамики

Клявинек С.С.

Студент

Московский физико-технический институт

(национальный исследовательский университет)

Факультет молекулярной и химической физики, Долгопрудный, Россия

E-mail: klyavinekss@gmail.com

На сегодняшний день аморфные металлические сплавы представляют особый интерес, поскольку, благодаря своей некристаллической структуре, обладают необычными физическими свойствами. В данной работе исследован сплав Zr-Nb, поскольку он уже активно используется в различных областях промышленности, к примеру, при создании оболочек ТВЭЛов. В моделировании использовался ADP-потенциал с параметризацией [1], изучение структуры проводилось с помощью программы OVITO [2]. В ходе исследований обнаружено, что икосаэдрические кластеры являются основными структурными элементами аморфного сплава Zr-Nb, заполняющими весь объем сплава. Показана связь между резким возрастанием таких кластеров при переходе из жидкости в стекло и расщеплением второго пика ПКФ. С помощью многогранников Вороного рассмотрены особенности строения аморфного сплава. Определено, что искоэадрические кластеры образует практически полностью только Nb, Zr этого не делает. Данное явление объяснено с помощью стерического фактора. По различным структурным критериям, таким как возрастание числа икосаэдрических кластеров, расщепление второго пика ПКФ, площадь под вторым пиком ПКФ и критерий Вендта-Абрахама определена температура стеклования Zr-Nb в зависимости от процентного содержания Nb. Полученные данные находятся в хорошем согласии друг с другом. Также температура стеклования определена с помощью изменения теплоемкости при переходах "жидкость-стекло" и "стекло-жидкость", с помощью коэффициентов диффузии. Полученные данные также находятся в хорошем согласии друг с другом. Были исследованы упругие свойства аморфного Zr-Nb в зависимости от процентного содержания Nb, получены значения модуля упругости при сжатии и растяжении. Моделирование проводилось с помощью пакета LAMMPS [3].

1. Smirnova D. E., Starikov S. V. An interatomic potential for simulation of Zr-Nb system //Computational Materials Science. – 2017. – Т. 129. – С. 259-272.

2. A. Stukowski Visualization and analysis of atomistic simulation data with OVITO - the Open Visualization Tool Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 18 (2010), 015012

3. Plimpton S. Fast parallel algorithms for short-range molecular dynamics //Journal of computational physics. – 1995. – Т. 117. – №. 1. – С. 1-19.