Сравнение жесткости каркасов ТВС-2М и ТВСА с учетом радиационной ползучести

Меринова В.Э., Сатин А.А.

Студентка, 4 курс специалитета

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,

факультет Энергомашиностроение, г. Москва

E–mail: merinova_ve@nrcki.ru

Искривление каркасов тепловыделяюще сборки (ТВС) реакторов большой мощности типа ВВЭР является проблемой важной для обеспечения безопасности атомных энергетических станций. Чрезмерное искривление может привести не только к изменению локального водо-уранового соотношения, но к застреванию в направляющих каналах поглащающих стержней аварийной защиты. Для решения данной проблемы были разработаны два альтернативных пути. Первый, связан с приваркой направляющих каналов к дистанционирующим решеткам – ТВС-2М. Второй путь – установка дополнительных силовых элементов – уголков, привел к созданию ТВСА [1-2].

В результате каркасы ТВС-2М и ТВСА по-разному воспринимают силовые нагрузки. В ТВС-2 и продольные, и поперечные нагрузки приходятся на силовой каркас из сваренных направляющих каналов и дистанционирующих решеток. В ТВСА направляющие каналы воспринимают только продольные нагрузки, тогда как на уголки оказывают поперечные усилия соседние ТВС.

В работе с использованием программы ANSYS Mechanical APDL проведено сравнение жесткости каркасов от поперечных и продольных нагрузок. Предварительные исследования показали, что для получения результатов, близких к экспериментальным, можно значительно упростить модели. В связи с этим, за основной элемент каркаса ТВС-2М были приняты направляющие каналы (НК), реализованные в программном комплексе посредством конечного элемента BEAM188, а для ТВСА — НК и уголки посредством конечного элемента SOLID185. Для наименьших затрат вычислительных ресурсов было принято решение не моделировать топливные таблетки, а заменить проектирование ДР процедурой Coupling [3].

Верификация проводилась путем применения основных принципов сопротивления материалов [4] и теории упругости [5]. Расчетная схема для ТВС представлена в виде стержня, на который действуют две нагрузки: горизонтальна и вертикальная. Силовые факторы учитывают влияние пружинного блока, расположенного в головке ТВС (осевая нагрузка), и влияние соседних ТВС, которые также по какой-либо причине могут иметь начальное или образованное вследствие эксплуатации искривление (поперечная нагрузка).  Стержень жестко закреплен в нижней части (заделка) и шарнирно закреплен в верхней (запрещено горизонтальное перемещение). На рисунке заделка и шарнир заменены соответствующими реакциями.

При решении данной задачи также учитывалось влияние радиационных факторов на формоизменение ТВС.

По результатам работы, получены зависимости прогиба ТВС-2М и ТВСА от приложенных усилий, которые показали, что каркас ТВСА сильно восприимчив к продольным нагрузкам, которые даже при минимальном начальном искривлении направляющих каналов (допускает до 2 мм при сборке) может при усиленном поджатии привести к прогибам свыше 7 мм, являющемся предельным в проекте активной зоны реактора ВВЭР-1000.

Литература

- Шмелев В.Д., Драгунов Ю.Г., Денисов В.П. и др. Активные зоны ВВЭР для атомных электростанций. М., Академкнига, 2004.Иванов И.А., Иванов В.А.

- Азарова Е.Н., Ковалева В.А., Сатин А.А. Влияние конструкционных факторов на жесткость  тепловыделяющих сборок водо-водяных энергетических реакторов. В: Богатство России. М., Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018, с. 295–296.

- Басов К.А. ANSYS. Справочник пользователя. М., ДМК Пресс, 2014.

- Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М., Наука, 1967.

- Тимошенко С.П. Курс теории упругости. Киев, Наукова думка, 1972.