Исследование процессов плавления и кристаллизации системы Si-Al

методом молекулярной динамики

А.И. Зеленина, И.С. Гордеев, Л.Н.  Колотова

Студент, 3 курс бакалавриата

Московский физико-технический институт,

Долгопрудный, Россия

# Объединенный институт высоких температур,

Москва, Россия

E-mail: zelenina.ai@phystech.edu

Кремниевые нанообъекты очень интересны для нанофотоники из-за уникальных оптических свойств, зависящих от атомарной структуры [1].

В данной работе представлены результаты расчетов методом молекулярной динамики фазовой диаграммы Si-Al во всем интервале концентраций металла. Методом прямого двухфазного моделирования рассчитаны кривые ликвидуса и плавления. Суть метода заключается в том, что в расчетной ячейке создаются две фазы при фиксированном давлении и температуре: расплав и гцк-фаза. Далее по перемещению фазовой границы делается вывод о стабильности той или иной фазы. Таким же методом были рассчитаны температуры плавления чистых Al, Au, Si при широком диапазоне давлений с целью верифицировать новый потенциал.

Сравнение рассчитанных фазовых диаграмм с экспериментальными данными позволяет сделать вывод о том, что данный потенциал можно использовать для расчетов процесса кристаллизации бинарной системы Si-Al.Также были проведены сравнения с экспериментальными данными. Все расчеты проведены с использованием пакета LAMMPS [3].

Литература

1. Makarov S. V.  et al. Resonant silicon nanoparticles with controllable crystalline states and nonlinear optical responses // Nano Letters 2017 , V. 17, 3047−3053 с.

2. Starikov S.V. et al. Atomistic simulation of Si-Au melt crystallization with novel interatomic potential // Comput. Mater. Sci. 2018, V. 142, 303–311 с.

3. Plimpton S. J. Fast Parallel Algorithms for Short-Range Molecular Dynamics // J Comp Phys. — 1995. — V. 117. — P. 1-19.