Воздействие периода сортировки ионов на аксептанс квадрупольного фильтра масс

1Бугров П.В., 2Чернобровкина А.С.

1Студент (бакалавр), 2студент (бакалавр)

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина,
физико-математический факультет, Рязань, Россия

E-mail: pasha.bugrov2016@yandex.ru

В данной работе представлен аналитический расчет аксептанса квадрупольного фильтра масс (КФМ) с краевыми входными полями [2]. Основная задача исследования заключается в анализе влияния конечного времени сортировки ионов на аксептанс КФМ. Предложенный метод основан на подсчете числа (Na) устойчивых траекторий в фазовой точке (u0,u0)в зависимости от заданного числа  фиксированных начальных фаз влета ионов в высокочастотное (ВЧ) поле.

В качестве основного метода расчёта выбран матричный способ преобразования начальных координат и скоростей краевого поля с последующим применением теоремы Лиувиля [3]. Одним из этапов исследования стало определение параметров Ba(ξ0), Γa(ξ0), Aa(ξ0)эллипсов захвата, модифицированных краевыми полями. Это дало возможность оценить число (Na) эллипсов, в которые попадает точка фазовой плоскости с координатами (u0,u0)из общего числа эллипсов N0. Удалось установить, что отношениеNaN0, полученное в ходе работы, характеризует уровень пропускания ионов (P) в фазовой точке с координатами (u0,u0). Следовательно,  совокупность точек одного уровня образует контур пропускания, который служит основной характеристикой аксептанса КФМ.

Стоит отметить, что в ходе расчета контуров пропускания предполагалось, что число периодов (n)пребывания иона со стабильной траекторией в поле анализатора стремится к бесконечности. При этом квадрупольное поле является идеальным.

Уравнения движения ионов в поле анализатора и в краевом поле имеют вид [4,5]

d2xdξ2+g(ξ)f(z)x=0, d2ydξ2−g(ξ)f(z)y=0, z=zfξnfπ                                   (1)

g(ξ)=a−2qcos2((ξ−ξ0)),f(z)=1−exp(−2.13z−1.55z2), 0 ≤ z ≤ 1.5      (2)

a=8eUmΩ2r02, q=4eVmΩ2r02, ξ=Ωt2,                                           (3)

где e,m- заряд и масса иона соответственно; r0– радиус поля; ξ0– начальная фаза влета иона в ВЧ поле; V- амплитуда ВЧ напряжения с круговой частотой Ω;zf=1.5r0– протяженность краевого поля по оси ,  – число периодов пребывания иона в краевом поле.

Функция f(z)описывает экспоненциальную модель нарастания потенциала входного краевого поля [4,5]. При начальных фазах ξ0=0, π200, 2π200,..., 1 99π200и начальных условиях (u0,u0)расчитывались первыеN0=200траекторий  путем численного интегрирования уравнений движения по X и Y координатам на временном безразмерном интервале времени (0,nπ)где n – число периодов пребывания ионов в анализаторе. Если из 200 траекторий  100из них имеют амплитуду колебаний менееr0, то в точке  фазовой плоскости уровень пропускания P=(100200)⋅100%=50%.

| a) | b) |
| --- | --- |

Рис.1. Аксептанс в форме 50% контуров пропускания на фазовой плоскости X поперечных начальных координат и скоростей (а); тоже самое на фазовой Y плоскости (b) для времен сортировки ионов  n=10, 20, 30, 50периодов ВЧ поля. Рабочая точка (a,q) на диаграмме стабильности соответствует разрешающей способности R=500.

На рис.1 представлен аксептанс в форме 50% контуров пропускания на X и Y фазовых плоскостях. Время пролета ионами краевого поля составляет nf=3периода ВЧ поля. При малых временах сепарации n=10, 20величина акцептанса завышена, поскольку за это время ионы не выходят на стабильные траектории. При n≥50границы контуров стабилизируются и не изменяются при увеличении времени сортировки n. Для разрешающей способности 𝑅=500 требуемое время составляет n=180периодов ВЧ поля. Контур пропускания 50% формируется заn=50. Это объясняется тем, что акцептанс КФМ формируется локально в центре пика. Таким образом, для использования предлагаемого метода расчета аксептанса достаточно всего n=50периодов ВЧ поля. Это сокращает время расчета одного контура до 10 минут.

Список литературы

- Коненков Н. В., Корольков А. Н., Страшнов Ю. В. // Журнал технической физики.—2010.— Т.80. —№. 9. — C. 110–117.

- P. H. Dawson // Quadrupole Mass Spectrometry and its Applications – NY:  American Institute of Physics, 1995.

- Wiedemann H. Particle accelerator. // Physics I. —2nd Edition. —Springer, 2003. —P. 152–157.

- Hunter K. L., McIntosh B. J. Int. J. // Mass Spectr. Ion Process.—1989. —Vol. 87. —P. 157–164.

- McIntosh B. J., Hunter K.L.Int. J. //  Mass Spectr. Ion Process.—1989. —Vol. 87. —P. 165–179.

- Todd F. J., Waldren F.M., Freer D.A., at all // Ion Phys.—1980. —Vol. 35. —P. 107–150.