Моделирование притока жидкости к скважине 
в коллекторе с естественными фрактальными трещинами

Клаюжнюк А.В.,1 Антонов В.И.1

Аспирант, 2 курс

1Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

Санкт-Петербург, Россия

E–mail:  kalyuzhnyuk_av@spbstu.ru

Важную роль при моделировании процессов нефтегазодобычи имеет оценка параметров фильтрационно-ёмкостных свойств (ФЕС) пласта: пористости, проницаемости, относительных фазовых проницаемостей и других. Допущенные при оценке этих свойств ошибки приводят к принятию неверных решений при разработке месторождений, управлении режимами добычи на скважинах и, в конечном счёте, к снижению объёма добытого из пласта флюида.

Один из популярных методов оценки параметров ФЕС – проведение гидродинамических исследований скважин (ГДИС). Преимущество ГДИС перед анализом образцов горной породы (керна) и геофизическими исследованиями скважин (ГИС) – значительно большая область исследования пласта: расстояние до сотен метров от стенки скважины [1].

ГДИС позволяют оценивать параметры ФЕС путём решения обратной задачи: данные работы скважины (значения давления и добычи жидкости на скважине во времени) аппроксимируются одной из моделей ГДИС, зависящей от режима притока: приток по плоской трещине, установившийся приток в поровом пространстве и другие [2].

В работе рассмотрена модель притока жидкости к скважине по системе естественных трещин, образующих фрактал – пространство с дробной размерностью, значения ФЕС в котором степенным образом зависят от радиус-вектора [2] (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Приток к скважине: а) по одномерной трещине; 
б) по фрактальной системе трещин в) по двумерной сети трещин

Реализован каскадный алгоритм [3] для создания искусственной сети трещин. С помощью него получены системы трещин с дробной фрактальной размерностью.

Предложена постановка численного и натурного эксперимента, позволяющая валидировать модель.

Модель также может быть использована при моделировании появления вязких пальцев в процессе смешивающегося вытеснения нефти, моделировании процесса роста искусственных трещин гидроразрыва пласта и других.

Литература

1. Гольф-Рахт Т.Д. Основы нефтепромысловой геологии и разработки трещиноватых коллекторов. М.: Недра, 1986.

2. Эрлагер Р. Гидродинамические исследования скважин. Институт компьютерных исследований, Москва-Ижевск, 2004 г., 467 стр

3. Соколов И. М., Размерности и другие геометрические критические показатели в теории протекания // УФН. 1986.

4. C. Darcel, O. Bour, P. Davy, and J. R. de Dreuzy. Connectivity properties of two-dimensional fracture networks with stochastic fractal correlation // Water Resources Research, 2003. №39(10).