Масштабирование процесса получения водно-глицериновой смеси с использованием оборудования для периодического смешивания

Белякова Дарья Александровна

студент

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Медико-биологический факультет, Москва, Россия

E–mail: darya.b3lyakova@yandex.ru

На данный момент фармацевтическая промышленность стремительно развивается. В связи с этим возникает проблема передачи технологии как в рамках одной организации, так и между ними. Особенно затруднена реализация процесса масштабирования, вследствие сложности технологического процесса, который, включает в себя более одного типа операций.

Целью исследования является создание модели для масштабирования процесса смешивания в системе жидкость – жидкость для осуществления проектирования промышленной установки и подгонки существующих мощностей, путем проведения исследований на геометрически подобной лабораторной установке.

В качестве объекта исследования была выбрана модель на основе глицерина и воды, вследствие их частого включения в лекарственные формы.

Масштабирование – последовательное укрупнение процесса, с целью выявления и решения технологических и технических проблем, которые на лабораторных стадиях разработок остаются незамеченными. Масштабирование осуществляют на основе математического моделирования и на основе физической модели [2].

Рассмотрим первый вариант масштабирования, когда известны данные промышленной установки и на их основании необходимо спроектировать лабораторное оборудование для изучения процесса.

Характеристики водно-глицериновой смеси: ρ = 1221 кг /м3 , η = 1,48 кг / (м*с).

Оцениваем характер течения с помощью критерия Рейнольдса: , (1)

Re = (1221 * 1* (0,8)2) / 1,48 = 528

Следовательно, в растворе наблюдается ламинарный поток, вследствие этого, наблюдается слабая интенсивность перемешивания, поэтому, увеличим температуру протекания процесса до 100 оС, так как в этом случае вязкость смеси снизится в 100 раз и получим новый критерий Re1 = 52800, подтверждающий достижение турбулентного потока.

На основании химико-физических характеристик выбираем мешалку турбинного типа с наклонными лопастями.

Характеристики промышленной установки: V1= 8 м3,T1 = 2,0 м, D1 = 0,8 м, υ1 = 60 об/мин = 1 об/с, Np = 1,3. Характеристика лабораторной установки: V2= 0,02 м3.

Проводим расчеты параметров лабораторной модели. Для достижения геометрического подобия лабораторный реактор будет спроектирован таким образом, чтобы у него имелись идентичные перегородки, и параметры смесителя соответствовали всем ключевым коэффициентам: , (2), где D – диаметр мешалки; T – диаметр смесителя [2].

D1 = 0,4

Следовательно, с учетом остальных коэффициентов D2 = 5,14 см, Т2 = 12,85 см. Как мы видим основное соотношение сохранено 5,14 / 12,85 = 0,4

Рассчитываем скорость рассеяния энергии турбулентного движения:  , (3) где Np – безразмерная числовая характеристика определенной мешалки и геометрии реактора. υ – скорость вращения мешалки

На основании скорости рассеяния энергии турбулентного движения (0,0227 Вт / кг), рассчитаем достаточную скорость вращения лабораторной мешалки (294 об/мин).

Рассмотрим второй вариант масштабирования, когда требуется осуществить масштабирование с лабораторного оборудования на промышленную установку.

Характеристики лабораторной установки: V2= 0,02 м3, T2 =0,08 м, l2 = 0,003 м, m2 = 290 об/мин = 4,8 об/с, N = 220 Вт. Характеристики промышленной установки: V1= 8 м3.

Для моделирования характеристик промышленного процесса воспользуемся приемом моделирования с сохранением полного подобия [1].

Целевой параметр – мощность смешивания (N); параметры, влияющие на процесс: диаметр мешалки (l), скорость мешалки (m), плотность раствора (ρ), кинематическая вязкость раствора (v), ускорение свободного падения (g). С учетом данных параметров с помощью метода размерностей сформируем критериальные параметры процесса.

Таблица 1 – Матрица размерностей

|  | ядро матрицы |  |  | остаточная матрица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρ | l | m | N | V | g |
| M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L | -3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| T | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | -2 |

Таблица 2 – Преобразованная матрица размерностей

|  | ядро матрицы |  |  | остаточная матрица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρ | l | m | N | V | g |
| M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| L+3М | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| -T | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |

(3)

(4),  где KN – критерий мощности

(5),  где Fr – критерий Фруда

Расчет будет осуществляться по следующим формулам:

(6), где n – фактор масштабирования

(7)

(8)

(9)

(10)

Итак, были получены основные параметры промышленной установки: мощность (609, 2 Вт), диаметр мешалки (0,46 м), кинематическая вязкость (0,0185 Па*с), скорость мешалки 70 (об/сек).

Таким образом, результаты данного исследования могут быть использованы для трансфера технологий реального производства при масштабировании любых процессов смешивания в системе жидкость-жидкость при условии внесения дополнительных критериальных параметров и поправочных коэффициентов.

Литература

1. 	Pharmaceutical Process Scale-Up edited by Michael Levin. – New York: Marcel Dekker, Inc., 2001 – 588 p.;

2. Д. Дж. ам Энде (ред.) Производство лекарственных средств. Химическая технология от R&D до производства: пер. с англ. / [и др.]; под ред. В.В. Береговых. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2015. – 1280 с.