Оптическая микроскопия нанометрового разрешения с помощью использования микросферного объектива

Сенотрусова С.А.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

senotrusova.sa18@physics.msu.ru

Разрешающая способность современных обычных оптических микроскопов ограничена дифракционным пределом. Чтобы увеличить разрешающую способность, а также преодолеть данное ограничение, предлагается использовать микролинзы.

В современной оптической микроскопии существует несколько актуальных способов преодолеть ограничение, накладываемое дифракцией. Первый способ состоит в использовании просвечивающих электронных микроскопов. Главный минус метода заключается в том, что исследование проводят в вакууме. Второй способ заключается в использовании флуоресцентных микроскопов с введением в изучаемые объекты белковых молекул, светящихся при воздействии ультрафиолета. Однако окрашивание вирусов трудно реализовывать на практике. Преимущество предлагаемого метода с использованием микролинз заключается в том, что с его помощью можно реализовать изучение внутренней структуры вирусов и других биообъектов. Микролинза – оптическая линза  с отрицательным показателем преломления, позволяющая получить изображение за счет «захвата» световых волн в ближнем поле, отраженных от предмета. Она представляет собой микросферу из оксида кремния или других материалов размером около 3 мкм, расположенную между образцом и объективом микроскопа. Таким образом, микролинза является оптическим усилителем, повышающим разрешающую способность микроскопа [1].

Перспективы использования оптических микроскопов с микролинзами заключаются в достижении новых возможностей для получения изображений бактерий, вирусов, ДНК и биомакромолекул  с подробным изучением их внутреннего устройства в реальном времени.

Данный метод был предложен командой исследователей под руководством Цзен Бо Вана из Массачусетского университета [2,3]. В данной работе планируется применить этот метод  для разработки нового способа обнаружения с предельно высокой чувствительностью биологических агентов – бактерий и вирусов – в различных средах.

Для достижения новых возможностей по наблюдению биологических объектов на воздухе и в жидкостях предложено совместить сканирующую зондовую микроскопию с оптической микроскопией нанометрового разрешения на основе микролинзового объектива. При этом, в частности, возникает уникальная возможность обнаружения вирусных частиц оптическим методом в поле большого размера и последующее его изучение с помощью различных вариантов сканирующей зондовой микроскопии – сканирующей туннельной, атомно-силовой, капиллярной, электросиловой и пр.

Литература

1. Микросферный объектив – новое слово в оптической наноскопии// Наноиндустрия, 2018. Том 11 № 3-4 (83) C. 202-206 .

2. Wang Z., Guo W., Li L., Luk'yanchuk B., Khan A., Liu Z., Chen Z., Hong M.. Optical virtual imaging at 50 nm lateral resolution with a white-light nanoscope// Nature communication 2(1) № 218, 2011 P.1-6.

3. Fan W., Yan B., Wang Z. and Wu L. . Three-dimensional all-dielectric metamaterial solid immersion lens for subwavelength imaging at visible frequencies// Science Advances, Aug 2016. vol.2  №8 P. 1-8.