Тепловое воздействие лазерного излучения на роговицу глаза и методы его детектирования

Федулова В.А.1, Южаков А.В.2

студент, техник1; научный сотрудник2

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет1; Институт фотонных технологий ФНИЦ «Кристаллография и фотоника»1,2, Москва, Россия

E-mail: fedulova-97@mail.ru

Из-за внедрения в нашу жизнь большого числа гаджетов количество людей с заболеваниями зрительной системы, связанными с падением остроты и/или качества зрения, растет с каждым годом. Главным инструментом для решения этой проблемы остаются коррекции зрения. В настоящее время выделяют несколько типов коррекции: ФРК, LASIK, LASEK, ReLEx SMILE.

Наша научная группа изучает принципиально новый подход к коррекции рефракции, основанный на изменении структуры и поля механических напряжений роговицы и склеры глаза [1-3]. Метод состоит в комбинации ортокератологии с лазерным излучением, не повреждающим целостность ткани глаза [4]. В методе используется специальная насадка, создающая кольцевое распределение интенсивности лазерного излучения [4-6], что позволяет добиться более однородного и равномерного эффекта ослабления механических напряжений, а также избежать асимметрии натяжения роговицы, к которому может привести симметричное относительно центральной зоны, но последовательное облучение ряда точек [3]. Использование данного лазера способствует изменению конформации молекул коллагена, находящихся на периферии роговицы и в области лимба, что приводит к изменению рефракции. Кроме того, проводятся исследования в  направлении разработки контрольной системы, позволяющей определить порог наступления релаксации напряжений в тканях роговицы при лазерном облучении.

В ходе данной работы проводилось исследование спекл-картин, полученных в результате наблюдения за роговицей во время ее лазерного облучения. Также оценивалась возможность отслеживания связи между оптимальными параметрами термомеханического воздействия излучения, температурой роговицы и изменением статистических параметров, полученных путем анализа спекл-картин. Измерения проводились с использованием волоконного лазера с длиной волны 1,56 мкм. Контроль производился с помощью измерителя мощности COHERENT, для регистрации температурных полей применялась камера FLIR A600.

В результате было показано, что метод спекл-интерферометрии, зарекомендовавший себя в исследованиях для хрящевой ткани, применим также для прозрачных тканей.

Дополнительной частью работы было проведение серии экспериментов для гидрогелей с различными степенями сшивки и процентным содержанием мономеров с целью подбора температурного профиля, наиболее схожего с температурным профилем, полученным для роговицы свиного глаза. Результатом стал подбор оптимального состава гидрогеля, который в дальнейшем будет использован для изготовления фантомов для исследований теплопроводности и подбора оптимальных режимов лазерного облучения при различной геометрии облучения.

Литература

- E.N. Sobol’, O.I. Baum, A.V. Bol’shunov, V.I. Siplivy, N.Y. Ignat’eva, O.L. Zakharkina, V.V. Lunin, A.I. Omelchenko, V.A. Kamensky, and A.V. Mjakov. Eye Tissue Structure and Refraction Variations upon Nondestructive Laser Action // Laser Physics Vol.16. 2016. No 5 С.735-740.

- A. Bolshunov, E Sobol, S Avetisov, O Baum, V Siplivy, A Omelchenko. A new method of the eye refraction correction under nonablative laser radiation // Acta Ophthalmologica. 2011. С. 89.

- OI Baum, AV Yuzhakov, AV Bolshunov, VI Siplivyi, OV Khomchik. New laser technologies in ophthalmology for normalisation of intraocular pressure and correction of refraction // Quantum electronics. 2017. No 47(9) C. 860.

- OI Baum, AI Omelchenko, EM Kasyanenko, RV Skidanov, NL Kazanskij. New biophotonics methods for improving efficiency and safety of laser modification of the fibrous tunic of the eye // Vestnik oftalmologii. 2018. No 134(5) C. 4-14.

- O Baum, A Yuzhakov, A Omelchenko, A Bolshunov, V Siplivy, E Sobol. Laser-assisted correction of eye cornea refraction with ring-shaped laser beam // European Conference on Biomedical Optics, Proceedings of SPIE 104170, p.104170H. 2017.

- OI Baum, AI Omel'chenko, EM Kasianenko, RV Skidanov, NL Kazanskiy, AV Bolshunov, SE Avetisov, V Ya Panchenko Control of laser-beam spatial distribution for correcting the shape and refraction of eye cornea // Quantum Electronics. 2020. No 50(1) C. 87.