Исследование и сравнение магнитных флуоресцентных микросфер, синтезированных методами дисперсионной полимеризации и двухстадийного набухания

Бондина Е.В.

Студент, 2 курс магистратуры

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», Москва, Россия

E–mail: e_bondina97@mail.ru

Иммунофлуоресцентный анализ на основе магнитных микросфер широко применяется в научных и клинических исследованиях [1-4], так как не только обеспечивает высокую чувствительность и точность обнаружения различных биомолекул, но и является простым и нетрудоёмким методом. Однако, одноразовое использование дорогих магнитных микросфер делает данный анализ высокозатратным. Цель работы заключалась в создании новых магнитных микросфер, пригодных для использования в мультиплексном иммуноанализе.

Были исследованы полистирольные микросферы, синтезированные методом дисперсионной полимеризации и методом двухстадийного набухания. Были проведены эксперименты по исследованию флуоресценции и геометрических параметров.

Исследование геометрических параметров образцов осуществлялось методами оптической и электронной микроскопии, а также методом динамического рассеяния света (ДРС). Были исследованы форма и размер микросфер. Также была оценена монодисперсность образцов.

Исследование флуоресценции проводилось путём получения флуоресцентных изображений микросфер с использованием разработанной экспериментальной установки и анализа полученных изображений с использованием программы ImageJ. Микросферы каждого типа были окрашены флуоресцентными красителями Су5 и Су5.5 по отдельности, а также обоими красителями в разной концентрации. Были исследованы такие параметры флуоресценции синтезированных микросфер как интенсивность флуоресценции (яркость микросфер на изображении) и равномерность распределения красителя.

Результаты проведенного исследования показали, что более перспективными для применения в иммунофлуоресцентном анализе являются микросферы, синтезированные методом дисперсионной полимеризации. Полученные результаты могут быть использованы при разработке новых методов иммунофлуоресцентного анализа на основе спектрально-кодированных микросфер.

Литература

- Ricks K. M. et al. Animal Model Prescreening: Pre-exposure to SARS-CoV-2 impacts responses in the NHP model //bioRxiv. – 2020.

- Naik P. et al. Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa Evokes Differential Inflammatory Responses in Human Microglial and Retinal Pigment Epithelial Cells //Microorganisms. – 2020. – Т. 8. – №. 5. – С. 735.

- Wang Y. et al. Development of Microsphere-based Molecular and Serodiagnostics and Their Clinical Utility. – 2020.

- Sucre J. M. S. et al. Hyperoxia injury in the developing lung is mediated by mesenchymal expression of Wnt5A //American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. – 2020. – Т. 201. – №. 10. – С. 1249-1262.