Разработка установки для исследования зависимости спектров поглощения и люминесценции от температуры в керамических лазерных активных средах

Лукьянов К.С.1, Михайлюк А.В.2, Казиева Т.В.2, Кузнецов А.П.3, Губский К.Л.3

1студент, 2инженер, 3доцент

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва, Россия

E-mail: kostluk@mail.ru

В настоящее время в качестве активной среды твердотельных лазеров используется монокристалл: однородный кристалл, имеющий непрерывную кристаллическую решётку. Тем не менее такие среды имеют ряд недостатков, связанных с технико-экономическими и с эксплуатационными параметрами монокристаллов: малая скорость роста кристаллов, большие потери материала при изготовлении заготовки, сложность с внедрением большого количества ионов-активаторов [1]. Подобных недостатков лишены активные среды выполненные из оптической керамики, что обуславливает возрастающий интерес к подобным материалам.

Для использования оптической керамики в качестве активной среды лазерных установок необходимо знать зависимость от температуры таких параметров как: сечение вынужденного излучения, время жизни возбужденного уровня и пороговой мощности накачки. Информация о данных параметрах содержится в спектрах поглощения и люминесценции [2].

Для исследования различных образцов активных сред на основе керамики была разработана оптическая система, состоящая из двух диагностик. Образец помещается в криостат и исследуется при низких температурах и давлениях (77 К, 10-4 Па). Первая диагностика предназначена для исследования спектра поглощения керамики. Белый свет подается от источника на образец по оптическому волокну, фокусируется на образце, собирается и направляется другим оптоволокном к спектрометру. Зеркальная оптическая система выстроена таким образом, чтобы скомпенсировать аберрации и получить максимальный светосбор. Вторая диагностика предназначена для активного воздействия на образец излучением лазерного диода знать и регистрации его люминесценции в области вблизи поверхности. Для обеспечения необходимых параметров пучков схемы обеих диагностик были рассчитаны в ZEMAX.

Литература

- Narasimha S. Prasad1a, Sudhir Trivedib, Susan Kutcherb, Chen-Chia Wangb, Joo-Soo Kimb, Uwe Hommerichc, Vijay Shuklad, Rajendra Sadangid: Development of ceramic solid-state laser host materials // phys. stat. sol. (a) 202, No. 13, 2565–2573 (2005) / DOI 10.1002/pssa.200421122 .

- Jun Dong, A. Rapaport, M. Bass, F. Szipocs, and Ken-ichi Ueda: Temperature-dependent stimulated emission cross section and concentration quenching in highly doped Nd3+:YAG crystals  // Proc. of SPIE Vol. 7193  71931X-1.