Оценка эффективности подавления взаимного влияния мнимого и действительного изображений частицы, восстановленных из цифровой голограммы, методом восстановления фазы на основе алгоритма Гершберга-Сакстона

Давыдова А.Ю.

аспирант

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Радиофизический факультет, Томск, Россия
E–mail: starinshikova@mail.ru

Несмотря на ряд преимуществ использования методов цифровой голографии при исследовании частиц в различных средах вопрос улучшения качества восстановленных изображений частиц в настоящее время остается актуальным. Для повышения качества изображений необходимо устранить или уменьшить присутствующие в нем шумы. В данной работе рассматриваются шумы, представляющие собой систему полос, оконтуривающих частицу, и обусловленные взаимодействием волн, соответствующих мнимому и действительному изображениям частицы, восстановленным из осевой цифровой голограммы [1]. Присутствие данных шумов понижает качество изображения частицы и, как следствие, затрудняет процесс определения характеристик частицы (размера, формы, положения в пространстве).

Один из методов предварительной (без операции восстановления) обработки цифровой голограммы в целях подавления изучаемых шумов, относится метод восстановления фазы на основе алгоритма Гершберга–Сакстона [3, 4]. В данной работе реализован метод восстановления фазы, применимый при регистрации двух цифровых голограмм на различных расстояниях между регистрирующей камерой и частицей. Для оценки границ эффективного применения реализованного метода уменьшения изучаемых шумов используются такие критерии качества изображений частиц как граничный контраст (K) и перепад (ΔI) [2], а также наиболее часто используемые среднеквадратичная ошибка (MSE) и пиковое отношение сигнал/шум (PSNR).

В работе представлены результаты экспериментальных исследований реализованного метода подавления исследуемых шумов в восстановленных изображениях модельной частицы. Новизна работы заключается в установлении границы эффективного применения реализованного метода. Использование метода восстановления фазы в границах его эффективного применения позволяет улучшить качество изображения модельных частиц, восстановленных из цифровых голограмм, и увеличить PSNR примерно в 2 раза, ΔI – примерно в 10 раз, К – около 120 раз, а значение MSE уменьшить примерно в 15 раз.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-32-90233.

Литература

- Демин В.В., Давыдова А.Ю. Уменьшение взаимного влияния мнимого и действительного изображений путем восстановления фазы из осевых цифровых голограмм на основе алгоритма Гершберг-Сакстона // Известия высших учебных заведений. Физика. 2012. Т. 55. № 9/2. С. 238–239.

- Демин В.В., Каменев Д.В. Критерии качества голографических изображений частиц различной формы // Известия высших учебных заведений. Физика. 2010. Т. 9. С. 46–53.

- Fienup J.R. Phase retrieval algorithms: A personal tour [Invited] // Appl. Opt. 2013. Vol. 52. № 1. P. 45–56.

- Liu G., Scott P.D. Phase retrieval and twin-image elimination for in-line Fresnel holograms // J. Opt. Soc. Am. A. 1987. Vol. 4. № 1. P. 159.