# Волоконно-оптическая линия связи с кодовым разделением каналов

Поповский Н.И. 1, Рудь В.Ю. 2

Студент, начальник лаборатории

1Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, Россия

2Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии, Московская обл., Россия

E-mail: nikitanikita24@mail.ru

В последние годы начали получать распространение оптические сети множественного доступа с кодовым разделением каналов (ОCDMA), которое позволяет иметь большое число абонентов и обеспечивает высокую помехоустойчивость к узкополосным и импульсным помехам и малый уровень интерференционных помех [1, 2]. В таких сетях производится пакетная передача речи, данных и видеоизображений. Принцип кодового разделения остается таким же, как в радиоканале, однако, имеется ряд отличий: во-первых, используется волоконно-оптический тракт для передачи сигналов, во-вторых, применяются другие методы модуляции, например спектрально-фазовый, в третьих, в дополнение к известным кодовым последовательностями используются последовательности, специфичные для оптического канала, такие как коды Голда и последовательности Лежандра с манчестерским кодированием.

Для разделения абонентов и передачи сообщений используются квази-ортогональные оптические последовательности сверхкоротких импульсов с хорошими авто и взаимно корреляционными, то есть иметь малый уровень боковых пиков, которые определяют шумы неортогональности и соответственно уровень интерференционных помех, которые наряду с шумом являются основной помехой при приеме [1]. Наиболее подходят последовательности Голда, последовательности Лежандра в комбинации с манчестерским кодированием, последовательности Уолша (используются при синхронном приеме), позиционные коды [3].  Уровень боковых пиков ВКФ определяет интерференционную помеху от соседнего пользователя. На рис. 1 показаны AКФ и ВКФ кодов.

Кодеры и декодеры последовательностей реализуются на решетках Брега или голографическим методом. Модулятор света может быть как прямым, так и внешним. При внешней модуляции сигнал несущей с лазера подается на модулятор Маха-Цандера, куда подаются данные [1]. Поскольку при высокоскоростной передаче используются большие полосы частот сигнала, то целесообразно использовать внешний модулятор. Обработка сигналов может быть когерентной на корреляторах или некогерентной на согласованных фильтрах. Синхронизация в приемнике производится после демодуляции. Декодирование кодов проводится также оптическими устройствами.

В рассматриваемых оптических сетях существенны интерференции [3]. Наличие интерференции существенно увеличивает вероятность ошибки и снижает скорость передачи данных. Следует отметить, что в отличие от радиоканала с аддитивным белым шумом в системах OCDMA уровень шумовой помехи мал, в ошибки зависят от общей мощности сигнала. Для ослабления влияния интерференций в тракт приемника включают амплитудный ограничитель интенсивности входных сигналов, а также используют нелинейный прием [2].

На рис. 2. даны графики битовой ошибки приема от мощности принимаемого сигнала в дБВт. Кривая 1 соответствует двум одновременно работающим абонентам, а кривая 2 восьми абонентом из 32. Увеличение числа активных абонентов приводит к увеличению битовой ошибки [2].

Вероятность битовой ошибки записывается как

,    где

Рис. 1. АКФ пользователя и ВКФ интерферирующего пользователя

Рис. 2. Зависимость битовой ошибки от оптической мощности принимаемого сигнала

Пример системы. Длина волны 1550 нм, скорость передачи 150 Мбит/с, мощность шума приемника -10 дБВт, битовая ошибка , спектральная эффективность 2 бит/с/Гц.

Выводы

1. Оптические системы OCDMA обеспечивают высокие скорости передачи сообщений — при многоканальной передаче до сотен Гбит/с.

2. Недостаток сетей OCDMA заключается в наличии интерференции кодов абонентов. Для ослабления влияния интерференции необходимы ортогональные кодовые последовательности и специальные меры обработки при приеме.

Литература

- Сперанский В.С., Клинцов О.И. Оптические сети с кодовым разделением абонентов // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2013. №10. С. 138 – 140.

- Сперанский В.С., Абрамов С.В., Клинцов О.И. Сочетание кодового разделения абонентов и OFDM при передаче данных по волокну // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2019. Том 13. № 3. С. 32-35.

- Ken-Ichi Kitayama Optical Code Division Multiple Access / Ken-Ichi Kitayama. –

New York: Cambridge University Press, 2014. – 344 c.