СКАНЕР С ПОДВИЖНОЙ ЛИНИЕЙ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ БЛИЖНЕГО ПОЛЯ АНТЕНН МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

Давтян Р.А., 1,2 Агаронян А.К., 1,2 Аветисян В.Г., 1,2 Маркосян М.В. 1,2

Аспирант, первый год обучения,

1Ереванский НИИ средств связи,

2Российско-Армянский университет,

Ереван, Армения

E–mail: davtyan2919@gmail.com

Развитие систем связи, радиолокации, радионавигации, зондирования и пассивного радиовидения в последние годы обусловило бурное освоение диапазона ММВ. Перечисленные системы содержат антенны, знание и определение характеристик которых весьма важно для оценки эффективности работы конкретной системы. Одним из методов определения характеристик антенн является прогрессирующий метод антенных измерений по ближнему полю [1] посредством автоматических АИК. Приводится конструкция сканера, скомбинированного с подвижной линией передачи сигнала диапазона миллиметровых волн (ММВ). Сканер предназначается для работы в составе автоматического измерительного комплекса (АИК), определяющего характеристики антенн ММВ по измерениям амплитудно-фазового распределения (АФР) их ближнего поля на плоскости. Проектирование такого комбинированного сканера сочеталось с размещением на нем подвижной квазиоптической линии, передающей сигнала ММВ от пробного движущегося зонда АИК к его стационарной радиоизмерительной аппаратуре и наоборот, в зависимости от режима работы испытуемой антенны (ИА).

Цель работы - построение механического сканера совместно с, действующей с ним синхронно, подвижной волноводной линией передачи сигнала диапазона ММВ для работы в составе АИК, определяющего характеристики антенн ММВ по измерениям АФР их ближнего поля на плоскости при площади  сканирования пробного зонда, достаточной при определении характеристик остронаправленных антенн (ширина главного лепестка ДН в пределах 0.10…10) систем связи, радиолокации, радионавигации, зондирования и т. д..

Построение механического сканера с подвижной линией передачи сигнала диапазона ММВ. Предлагаемое ниже построение сканера послужит основой для его изготовляемой конструкции с целью проведения исследований точности механической одновременной компенсации изменения геометрической длины подвижной линии передачи для сохранения неизменности ее длины. Вместе с этим намечается также исследование стабильности передаточных характеристик такой линии передачи по амплитуде и фазе в процессе сканирования зонда на плоскости в пределах намеченной площади.

Для реализации низких потерь сигнала ММВ и его стабильной передачи по амплитуде и по фазе в основе построения такого комбинированного сканера лежат четыре основных следующих принципа [3,4]:

- передача сигнала диапазона ММВ через участок “движущийся пробный зонд-стационарная радиоизмерительная аппаратура” сканера АИК посредством волноводной линии передачи на сверхразмерных полых металлических или металлодиэлектрических волноводах с их подвижными сочленениями;

- сохранение постоянства геометрической длины такой передающей линии в процессе измерения АФР ближнего поля ИА;

- одновременная тромбонная компенсации изменения геометрической длины линии передачи в процессе измерений для обеспечения постоянства ее длины;

- фильтрация паразитных мод, возникающих в построенной линии передачи сигнала.

Первый принцип применен для обеспечения низкого ослабления передаваемого сигнала и значительной развязки между ним и окружающим линию полем. Отметим, что при применении металлодиэлектрических волноводов решается и задача фильтрации паразитных мод [2].  Последующие принципы применены для стабилизации передачи сигнала по амплитуде и фазе и достаточно точного дальнейшего восстановления дальнего поля ИА из измерений АФР ее ближнего поля. Сама же линия передачи, без переходов от нее к одномодовым прямоугольным волноводам пробного зонда и входа измерительной стационарной аппаратуры, из-за своих квазиоптических свойств является универсальной с точки зрения ее применения при измерениях АФР ближних полей ИА, работающих в различных спектральных участках диапазона ММВ. Идея построения сканера поясняется рис. 1, отображающим вид сканера сверху.

Рис. 1. Эскиз сканера (вид сверху)

Исходя из конструктивных размеров спроектированного в [5,6] волноводного тромбона подвижной линии передачи, проектировался соответсвующий сканер, его подвижные несущие рамы и каретки, приводы его движений, пантографы и узлы перечисленных устройств. После сканирования пробного зонда вдоль оси Y и каждого последующего его останова, подвижная каретка перемещается пошагово по оси X. Это перемещение осуществляет установленный на неподвижной каретке его ШВП, гайка которого скреплена с подвижной кареткой. При этом подвижная каретка скользит своими направляющими по отшлифованным трубам основания сканера, на котором закреплена неподвижная каретка. Габариты сканера: по оси Y – 2050 мм, по оси  X – 3100 мм. Выполненное проектирование является очередным шагом для изготовления и исследования такого комбинированного сканера с целью его применения в отмеченных АИК диапазона ММВ.

Литература

- “Методы измерений параметров излучающих систем в ближней зоне”. Под ред. Л.Д. Бахраха. - Л., Наука, 1985.

- Ю.В. Казанцев, О.Н. Харлашкин. “Прямоугольные волноводы класса «полый диэлектрический канал»” // Радиотехника и электроника, - 1978г., - №10, - С.2060-2068.

- V.H. Avetisyan. “Near-field testing system for antennas operating in short millimeter waveband”  // IEEE Trans. on Antennas and Propagation, vol.58, № 6, June 2010, pp. 2149-2153.

- V.H. Avetisyan. “Scanner with transmission line for conventional planar antenna near-field measurements in the short millimeter waveband” // IEEE Trans. Antennas and Propagation, vol. 52, pp. 2500-2503, September 2004.

- В.Г. Аветисян. “Автоматические планарные измерения ближних полей антенн в диапазоне коротких миллиметровых волн” // Международный научно-технический журнал «Радиотехника», РФ, - 2007г., - №2, - С.20-26.

- В.Г. Аветисян, А.А. Багдасарян, Р.А. Давтян. “Подвижная линия передачи миллиметровых волн для антенных измерений по ближнему полю” // Сборник статей 11-ой годичной научной конференции РАУ / Ереван, декабрь 5-9, 2016г., С. 127-131.