Расчет распределения электрического поля внутри сегментированного волновода из оптических резонаторов Фабри-Перо

1Цуканов А.В., 2Гарев Я.В.

ведущий научный сотрудник (д.ф.-м.н.), студент

1Физико-технологический институт им. К.А. Валиева Российской АН, Москва, Россия

2Московский физико-технический институт (национальный исследовательский  университет), Москва, Россия

E-mail: tsukanov@ftian.ru, yaroslav.garev@yandex.ru

В последние несколько лет была предложена и отчасти реализована концепция квантового чипа, устройства, объединяющего функциональные элементы для кодировки, обработки и передачи квантовой информации [1]. Управление динамикой чипа осуществляется при помощи квантовых полей: одиночные фотоны используются в качестве транспортных кубитов, а субфотонные импульсы служат для измерения состояния отдельных элементов чипа [2, 3]. Большое значение при разработке схем оптического управления чипом имеет выбор структуры, поддерживающей определенное количество транспортных мод с заданными свойствами.

Одним из возможных вариантов такой системы является квазиодномерная структура из нескольких микрорезонаторов (МР), называемая фотонной молекулой (ФМ) [4, 5]. В нашей работе она формируется из резонаторов Фабри-Перо с зеркалами, изготовленными на основе полупроводниковых слоистых гетероструктур. Получены спектры ФМ из трёх МР и исследовано распределение электрического поля для каждой из ее мод. Рассмотрены зависимости частот и ширин мод ФМ от показателя преломления и толщины зеркал, а также от геометрических размеров МР. Результаты показали, что, регулируя длину центрального МР, можно изменять энергию расщепления мод ФМ. Варьирование толщин разделительных зеркал приводит к нетривиальной зависимости добротности мод, указывающей на существование ее оптимального значения.

Кроме того, были изучены свойства протяженных волноводных структур с большим количеством МР. Для ФМ из 22-х МР удалось подобрать параметры таким образом, что энергия электрического поля одной из мод сконцентрирована лишь в двух достаточно удалённых друг от друга МР. Это указывает на возможность расположить кубиты в этих МР и выполнять двухкубитные операции путем быстрого обмена одиночным фотоном через данную моду.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФТИАН им. К.А. Валиева РАН Минобрнауки РФ по теме № 0066-2019-0005.

Литература

- H. Kimble, Nature 453, 1023 (2008).

- A. V. Tsukanov, Phys. Rev. A 85, 012331 (2012).

- А. В. Цуканов, И. Ю. Катеев, Квант. электроника 47, 748 (2017).

- А.В. Цуканов, Микроэлектроника 42, 403 (2013).

- А.В. Цуканов, Микроэлектроника 43, 163 (2014).