Модель детектора в эксперименте СФЕРА-2 и оценка точности восстановления характеристик первичной частицы ШАЛ

Вайман И.А.1,2, Подгрудков Д.А. 1,2

1 — физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, gosha.vaiman@gmail.com

2 — Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына

В работе описывается подробная модель детектора, использованного в эксперименте СФЕРА-2. В этом эксперименте изучался черенковский свет, генерируемый заряженными частицами широких атмосферных ливней (ШАЛ) при прохождении через атмосферу, который падал на плоскую заснеженную поверхность льда озера Байкал, рассеивался и собирался установкой, расположенной на привязном аэростате на высоте 500‒1000 м. Модель включает положение и ориентацию детектора, геометрию системы сбора света (диафрагмы, зеркала, мозаики фотоэлектронных умножителей), характеристики ФЭУ (коэффициенты усиления, форма импульса анодного тока после интегрирующей цепи), характеристики усилителей сигнала и аналого-цифрового преобразователя. Особое внимание уделяется флуктуациям характеристик установки и случайному характеру процессов: флуктуации числа собранных с поверхности фотонов, паразитные отражения в оптической системе, случайный характер усиления на динодах ФЭУ, флуктуации коэффициентов усиления, джиттер АЦП.

Построенная модель позволяет проводить прямое сравнение моделирования ШАЛ с помощью пакетета CORSIKA, с экспериментальными событиями. С помощью модели удалось более надёжно оценить неустранимые случайные погрешности, возникающие при регистрации сигнала ШАЛ в эксперименте СФЕРА-2, оценить точность восстановления характеристик ливня: числа фотонов черенковского света, которое сильно коррелирует с энергией первичной частицы; времени прихода фотонов, которое позволяет восстанавливать геометрию ливня и, в конечном счёте, направление прихода первичной частицы.