ПОЛЁТНАЯ КАЛИБРОВКА ДЕТЕКТОРА ТУС И АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАНЗИЕНТНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО СВЕЧЕНИЯ

Сигаева К.Ф., 414 группа

Детектор «ТУС» предназначен для регистрации космических лучей предельно высоких, а также для измерения УФ-свечения атмосферы в диапазоне длин волн 300-400 нм, и представляет собой телескоп-рефлектор с большой апертурой. Угловое разрешение детектора 10 мрад, что соответствует квадрату 5 × 5 км на поверхности Земли, а общее поле зрения 6400 км2. Электроника детектора работает в четырех режимах, предназначенных для регистрации оптических явлений в атмосфере с разным временным разрешением.

В ходе эксперимента на орбите была разработана методика полетной калибровки прибора по флуктуациям шумового сигнала, позволяющая контролировать абсолютную чувствительность телескопа. В данной работе представлена методика, ее наземная отработка и результат применения к расчету интенсивности УФ свечения транзиентных явлений, измеренных детектором.

Также в работе приводится результаты анализа УФ свечения в полярных областях северного полушария, проводимых в режиме с временным разрешением 6.6 мс и длительностью развертки 1.7 с. В ходе анализа были выделены события, в которых наблюдаются пространственно-временные структуры. Часть из них связаны с антропогенными факторами и облачностью в поле зрения прибора. Другие имеют геофизическую природу. Для них проведен анализ расположения событий относительно аврорального овала, особенностей пространственно-временных структур в зависимости от геомагнитной обстановки, а также характерных пространственных и временных масштабов.