Применение реактивного пенетратора в целях исследования лунного грунта

Рыкалин А.В., Языков М.Д.

Студент, 3 курс специалитета

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),

Аэрокосмический институт, Москва, Россия

E-mail: rykalin.2000@mail.ru

По мере освоения космического пространства появляется и возрастает необходимость изучения поверхностей определенных космических объектов и тел (в частности, Луны) [8]. Объясняется это тем, что результатами проводимых исследований является полезная информация, которая может быть необходимой для проводимых на той или иной поверхности сейсмических, биологических и других исследований, а также для реализации большого числа перспективных работ и проектов, связанных с покорением космоса. Среди них можно отметить строительство лунной базы с помощью скважины глубиной в несколько десятков метров [1]; получение данных о метеорологических условиях на том или ином космическом объекте; доставка в поверхностные слои космического объекта научной аппаратуры, которая способна извлекать необходимые материалы и пробы, а также проводить заданные измерения; определение содержания воды в марсианской и лунной породах; исследование физико-механических свойств грунта на космических объектах; определение магнитного поля и магнитных свойств породы; определение элементного состава пород [9]; ретрансляция на Землю научной информации, полученной в ходе выполнения научных исследований, с помощью передачи ее на орбитальный аппарат.

Все эти задачи могут быть решены с помощью бурения [7], а его реализация возможна взрывным, инерционным, реактивным, газодинамическим способами, а также их комбинациями. В настоящей работе предлагается применение реактивных пенетраторов – это такие аппараты, которые запускаются с посадочных модулей автоматических межпланетных станций и проникают в грунт на значительные расстояния с высокой скоростью при относительно малой собственной массе, образуя скважину методом уплотнения и двигаясь в грунте как за счет кинетической энергии, так и за счет тяги ракетного двигателя твердого топлива [5].

Рассмотрено устройство такого пенетратора на примере схемы реактивного аппарата «Гром-24» [4], что позволяет лучше понять принцип функционирования аппарата. Этому также способствует составление общей схемы запуска пенетратора в поверхностные слои того или иного космического тела (в данной работе - Луны): в работе рассмотрены возможные варианты движения пенетратора при проникании в реголит (лунный грунт). Обнаружено, что глубина внедрения пенетратора зависит от того, каким образом он запускается с посадочного модуля; были найдены и некоторые другие параметры, влияющие на величину расстояния, которое пройдёт пенетратор в реголите [6]. Среди них: массогабаритные характеристики пенетратора и скорость его входа в реголит, диаметр скважины в грунте и сопротивление среды. Для нахождения последней зависимости были изучены свойства реголита как среды движения пенетратора [2].

Как уже было отмечено выше, наиболее перспективным проектом в космонавтике является строительство и обслуживание лунной базы, которая позволит проводить ряд научных экспериментов в области астрономии, космологии и других наук. Это необходимо и при исследовании эволюции Солнечной системы. Проведенные в настоящей работе расчеты и полученные результаты могут упростить процесс образования кратера в лунной поверхности [3], в котором будет находиться корпус лунной базы: реактивный пенетратор можно использовать в качестве средства образования этого кратера [10].

В работе также представлены преимущества пенетраторов, благодаря анализу которых для исследования лунного грунта именно им могут отдаваться предпочтения в эксплуатации. Тем не менее, к настоящему времени с помощью рассматриваемых аппаратов получен довольно не значительный объем информации о поверхности, на которой проводились исследования. В связи с этим, существует направленность на дальнейшее применение реактивных пенетраторов в результате улучшения их технических характеристик.

Литература

1. Галеев А.Г., Гусев Е.В., Родченко В.В., Садретдинова Э.Р. Выбор параметров пенетратора, входящего в лунный грунт с нулевой скоростью // Москва: Электронный журнал «Труды МАИ», 2013. Вып. 64. С. 23.

2. Заговорчев В.А. Метод обоснования технических характеристик многомодульных лунных реактивных пенетраторов. Автореф. дисс. канд. тех. наук: 05.07.02 / В.А. Заговорчев. Москва, 2014. С. 144.

3. Караштин В.М., Катков А.Г., Родченко В.В. Основы проектирования систем наземного обеспечения. М.: Изд-во МАИ, 1998. С. 312.

4. Родченко, В.В. Основы проектирования реактивных аппаратов для движения в грунте. М.: МАИ-ПРИНТ, 2009. С. 360.

5. Родченко В.В., Заговорчев В.А., Садретдинова Э.Р., Пронина П.Ф. Применение реактивных пенетраторов для движения в лунном грунте // Научный журнал «Вестник УГАТУ», 2019. Т. 23, №1 (83). С. 56-63.

6. Родченко В.В., Садретдинова Э.Р., Заговорчев В.А., Луговцов И.В. Влияние особенностей функционирования двигателя на технические характеристики лунного пенетратора // Москва: Электронный журнал «Труды МАИ», 2012. Вып. 59. С. 13.

7. Садретдинова Э.Р. Метод выбора проектных параметров реактивных пенетраторов для движения в лунном грунте: дис. канд. тех. наук: 05.07.02 / Э. Р. Садретдинова; МАИ. М., 2014. С. 136.

8. http://byrim.com/burenie/13.html (Бурение в космосе).

9. http://www.iki.rssi.ru/mars96/09_mars.htm (Пенетраторы).

10. https://yandex.ru/patents/doc/RU2132803C1_19990710 (Способ забора грунта планеты и устройство для его осуществления).