Свойства спин-торк нано-осциллятора эллиптической формы с перпендикулярным поляризатором

Лифатова Дарья Алексеевна магистр 2 курса

Ведяев Анатолий Владимирович профессор

Стрелков Никита Викторович старший научный сотрудник

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: lifatova.da14@physics.msu.ru, vedy@magn.phys.msu.ru , nik@magn.phys.msu.ru

Спин-торк нано-осцилляторы представляют из себя структуру с магнитным туннельным переходом (МТП), у которой свободный слой не имеет магнитно-кристаллической анизотропии  [1]. Если намагниченность опорного поляризующего слоя направлена перпендикулярно плоскости, то в результате эффекта спинового торка [2,3] при пропускании через систему электрического тока возникнет стационарная прецессия магнитного момента свободного слоя вокруг перпендикулярной оси. Частота этой прецессии составляет порядка десятка гигагерц. Такие осцилляторы могут применяться в высокочастотных электрических цепях для стабилизации частоты, а также для генерации переменного электромагнитного поля на частоте ферромагнитного резонанса, которое может снижать величину поля магнитной записи [4]. В силу линейной зависимости частоты спин-торк осциллятора от тока [5] можно проще модулировать высокочастотный сигнал и передавать информацию на короткие дистанции. Например, на базе массива спин-торк осцилляторов можно создать устройства радиочаcтотной идентификации (RFID). В данной работе исследуется поведение такого осциллятора в случае его эллиптичной формы. Определяется влияние эллиптичности осциллятора на его частоту и траекторию движения вектора намагниченности свободного слоя. Численное интегрирование уравнения Ландау-Лифшица сравнивается с аналитическим выражением, полученным методом линеаризации.

Литература

[1]	D. Houssameddine, U. Ebels, B. Delaët, B. Rodmacq, I. Firastrau, F. Ponthenier, M. Brunet, C. Thirion, J. P. Michel, L. Prejbeanu-Buda, M. C. Cyrille, O. Redon, and B. Dieny, Nat. Mater. 6, 447 (2007).

[2]	J. C. Slonczewski, J. Magn. Magn. Mater. 159, L1 (1996).

[3]	L. Berger, Phys. Rev. B 54, 9353 (1996).

[4]	J. Zhu, X. Zhu, and Y. Tang, IEEE Trans. Magn. 44, 125 (2008).

[5]	K. J. Lee, O. Redon, and B. Dieny, Appl. Phys. Lett. 86, 022505 (2005).