Магнитогидродинамический двигатель

Гембицкий Никита Дмитриевич

студент 3 курса бакалавриата

Московский физико-технический институт (государственный университет),  факультет проблем физики и энергетики, Москва, Россия
E–mail: nigemb@mail.ru

Одним из перспективных видов двигателей для морских судов является магнитогидродинамический (МГД) двигатель. Его работа основана на возникновении силы Ампера, действующей на проводящую жидкость с током в магнитном поле. Так, если под дном морского судна закреплены пластины-электроды, а над ними установлен магнит, то при определенном направлении тока между электродами вода будет выбрасываться назад под действием силы Ампера, а равная ей по 3 закону Ньютона сила тяги будет действовать на судно вперед. Наибольшие успехи в применении МГД двигателей были достигнуты при создании судна «Ямато-1», построенного в Японии в 1991 г. [1].

Целью данной работы являлся вывод теории МГД двигателя, компьютерный расчет силы тяги на основе теории, построение экспериментальной модели судна и проверка с ее помощью результатов расчета.

Из закона Ома в дифференциальной форме (1) и уравнения непрерывности тока (2) следует уравнение Пуассона (3) [2].

|  |  | (1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (2) |
|  |  | (3) |

где j – плотность тока, v – скорость жидкости,  - электрический потенциал,  - проводимость жидкости, B – индукция магнитного поля,  - плотность заряда.

В работе была доказана возможность не учитывать при расчете используемой далее экспериментальной модели вклад магнитного поля тока, преломление силовых линий магнитного поля на границе сред, а также пренебречь ЭДС индукции при решении уравнения (3).

Уравнение Пуассона (3) с граничными условиями для экспериментальной модели было решено в программе Wolfram Mathematica [3]. Из распределения потенциала было получено поле плотности тока в жидкости.

Для расчета магнитного поля постоянного цилиндрического магнита использовалась формула (4), намагниченность считалась однородной. Интегрированием по объему магнита в Wolfram Mathematica было получено теоретическое магнитное поле. Его значения были сверены с показаниями лабораторного тесламетра в различных точках вокруг магнита.

|  |  | (4) |
| --- | --- | --- |

где I – намагниченность, r – расстояние от элемента магнита объемом dV до точки наблюдения поля.

По рассчитанным полям (магнитному и плотности тока) интегрированием формулы (5) по объему жидкости была получена суммарная сила Ампера для экспериментальной модели, равная силе тяги, для силы тока в 1А.

|  |  | (5) |
| --- | --- | --- |

Кроме того, полученные поля позволили визуализировать распределение тока в двигателе (рис.1) и силы Ампера на единицу объема жидкости (рис.2).

| Рис. 1. Поле плотности тока на горизонтальном срезе между электродами двигателя |  |
| --- | --- |
| Рис. 2. Распределение плотности силы Ампера между электродами двигателя |  |

Для проверки результатов расчета была создана экспериментальная модель судна. С ее помощью были проведены измерения зависимости силы тяги от силы тока. Теоретическая зависимость совпала с измеренной в пределах погрешности.

Таким образом, в ходе работы было доказано, что представленная в ней теория МГД двигателей может успешно применяться для их расчета.

Литература

- Ueyama, Yoshihiro, et. al. "Operation of the Thruster for Superconducting Electromagnetohydrodynamic Propulsion Ship 'YAMATO 1'" // Bulletin of the M. E. S. J. Vol. 23 No.1 P.46 (March 1995): Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

- Krasnov, Dmitry & Zikanov, Oleg & Boeck, Thomas. (2012). Numerical study of magnetohydrodynamic duct flow at high Reynolds and Hartmann numbers // Journal of Fluid Mechanics. 704. 421-446. 10.1017/jfm.2012.256.

- www.wolfram.com/mathematica/