Разработка методов фотонной диагностики
для источников синхротронного излучения

А. Г. Хегай1, П.А. Ершов1, Д. А. Зверев1, А. А. Гогин2, Р.А. Сенин2, 
Т. В. Кулевой2, И. И. Снигирева3, А. А. Снигирев1

Аспирант, 1 курс

1БФУ им. И. Канта, ул. Невского 14, 236041 Калининград, Россия
2НИЦ «Курчатовский институт», 123182 Москва, Россия
3Европейский Центр Синхротронного Излучения, 38043 Гренобль, Франция
E-mail: khegay.art@gmail.com

Современные источники синхротронного излучения позволяют проводить исследования по изучению внутренней структуры материалов различными методами неразрушающего контроля. Основной причиной является уникальное электромагнитное излучение, которое генерируется в устройствах накопительного кольца. Как известно, такое излучение характеризуется исключительной яркостью и когерентностью, а благодаря выбору определенной длины волны или энергии, синхротронное излучение применяется в рамках целого ряда дифракционных методов.

Стремительное развитие существующих и строительство новых источников обусловлено необходимостью достижения максимальных характеристик яркости и когерентности генерируемого излучения, а также уменьшение эмиттанса пучка. Точная диагностика и мониторинг синхротронного излучения, является неотъемлемой задачей для функционирования синхротронов нового поколения.

Фотонную диагностику синхротронного источника условно можно разделить на два направления: метод прямой визуализации источника и интерферометрический подход. Метод прямой визуализации позволяет получить увеличенное изображение источника при помощи составных преломляющих линз (СПЛ) [1], френелевской зонной пластинки (ФЗП) [2] или камеры-обскура (pinhole camera) [3]. Использование интерференционных методов дает полное представление о фазовой структуре фотонного пучка. Предложенные методы фотонной диагностики были исследованы на Курчатовском источнике синхротронного излучения (КИСИ), на станции «РТ-МТ». Для моделирования предельно-малого источника использовалась узкая щель, формирующая вторичный источник. Полученные экспериментальные данные соответствуют теоретическим расчетам и результатам компьютерного моделирования.

Рис.1. Схема для метода прямой визуализации изображения фотонного источника от поворотного магнита на станции «РТ-МТ» с помощью различной рентгеновской оптики.

Стоит отметить, что рассматриваемые методы диагностики применимы не только для существующих синхротронов, но и для новых строящихся источников 4-го поколения (включая СКИФ), а также рентгеновских лазеров на свободных электронах (XFEL).

Литература

1. Snigirev, Anatoly, et al. Nature 384.6604 (1996): 49.

2. Snigireva, Irina, et al. AIP Conference Proceedings. Vol. 879. No. 1. AIP, 2007.

3. Thomas, Cyrille, et al. Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams 13.2 (2010): 022805.