Синтез нефуллереновых акцепторов с конденсированными ароматическими звеньями в качестве электрон-акцепторного материала для органических солнечных батарей.

Закиров К.Е.1,2

Студент

1Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

Москва, Россия

E-mail: klimzak@mail.ru

Одной из важных задач органической фотовольтаики на данный момент является создание стабильных и высокоэффективных органических солнечных батарей. Один из перспективных способов решения этих задач это замена фуллереновых акцепторов в фотоактивном слое на малые молекулы, содержащие в своей структуре конденсированные ароматические звенья. [1] Преимущество использования данного типа веществ в качестве электрон-акцепторных материалов обусловлено возможностью более тонкого регулирования ширины запрещенной зоны, энергии низшей свободной и высшей занятой молекулярных орбиталей. Регулирование энергетических свойств малых молекул осуществляется через изменения комбинаций D-(донорных) и A-(акцепторных) блоков в структуре этих соединений. Расширенная π-система способствует повышению упорядоченности материалов в тонких пленках, а также лучшему переносу носителей зарядов к электродам.  Нефуллереновые акцепторы, поглощающие свет в инфракрасном диапазоне, обеспечивают перекрывание более широкой области спектра солнечного излучения по сравнению с фуллереновыми производными. Сбор большего числа фотонов приводит к повышению фототока, а соответственно росту эффективности солнечных батарей. [2]

В результате проведения данной работы планируется получить малую молекулу Y6 на основе 2-(3-оксо-2,3-дигидро-1H-инден-1-илиден) малононитрила, 2,1,3-бензотиадиазола в качестве A-блока и 7-(2-этилгексил)-3-ундецил-6,7-дигидро-5H-тиено[2',3':4,5]тиено[3,2-b]пиррола в качестве D-блока. Таким образом конечное вещество представляет собой малую молекулу с типом строения A-D-A-D-A (рис. 1).

Рис. 1. Молекулярная структура Y6.

Синим и красным цветом обозначены D- и A-блоки соответственно.

Использование Y6 в фотоактивном слое органической солнечной батареи обеспечивает эффективность 18,22%, с током короткого замыкания 27,70 мА/см2, напряжением холостого хода 0,859 В и фактором заполнения 76,6%. [3]

Список литературы.

1. Dey, S. Recent Progress in Molecular Design of Fused Ring Electron Acceptors for Organic Solar Cells. Small 2019, 15 (21), 1900134

2. Yan, C.; Barlow, S.; Wang, Z.; Yan, H.; Jen, A. K.-Y.; Marder, S. R.; Zhan, X. Non-Fullerene Acceptors for Organic Solar Cells. Nat Rev Mater 2018, 3 (3), 18003.

3. Liu, Q.; Jiang, Y.; Jin, K.; Qin, J.; Xu, J.; Li, W.; Xiong, J.; Liu, J.; Xiao, Z.; Sun, K.; et al. 18% Efficiency Organic Solar Cells. Science Bulletin 2020, 65 (4), 272–275.