Селективный синтез m-WO3, h-WO3 гидротермальным методом

Филиппова А.Д.

Студент

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,
Высший химический колледж Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: AriFilippova@yandex.ru

В настоящее время функциональные материалы на основе оксида вольфрама (VI) привлекают интерес в различных областях науки и промышленности. В частности, применение нанокристаллического оксида вольфрама возможно в фотокатализе, создании фотохромных и электрохромных материалов, газочувствительных сенсоров. Одним из способов получения оксида вольфрама является гидротермальный метод, который позволяет получать порошкообразные материалы с заданным фазовым составом, морфологией частиц и оптоэлектронными характеристиками за счет варьирования различных условий синтеза. Разработка новых подходов к направленному получению оксидных соединений является важной задачей материаловедения с целью получения материалов с улучшенными характеристиками по сравнению с коммерчески доступными продуктами [1].

Целью работы является разработка метода получения оксида вольфрама с заданным фазовым составом, основанного на гидротермальной обработке В-паравольфрамата аммония в присутствии лимонной кислоты в диапазоне рН 0.5-2.5.

В ходе работы были получены порошки WO3 с использованием следующих соединений: В-паравольфрамата аммония и лимонной кислоты. Для получения порошков различного фазового состава был выбран ряд значений рН исходного раствора (0.5-2.5), который задавали с помощью разбавленной соляной кислоты. Гидротермальный синтез оксида вольфрама проводили при 180˚С и 220˚С в течение суток. Фазовый состав полученных порошков исследовали методом рентгенофазового анализа, морфологию частиц изучали с помощью растровой электронной микроскопии. Оценку размера кристаллитов проводили по формуле Шеррера. Оптоэлектронные характеристики полученного оксида вольфрама определяли с помощью спектроскопии диффузного отражения.

По данным РФА, при гидротермальной обработке исходных растворов были получены однофазные порошки m-WO3 (моноклинная модификация) и h-WO3 (гексагональная модификация). Установлено, что фазовый состав полученных порошков определяется значением рН раствора: при рН 0.5-1.5 происходит формирование m-WO3, при рН>2 наблюдается образование однофазного h-WO3. Диапазоны размеров кристаллитов для m-WO3 и h-WO3 составляют, соответственно, 40-100 нм и 20-70 нм. По данным РЭМ, для однофазных порошков m-WO3 характерны частицы кубической формы. По данным спектроскопии диффузного отражения, значения ширины запрещенной зоны варьируются в диапазоне 2.7–3.0 эВ, что согласуется со значениями, известными из литературы.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 18-73-1050).

Литература

[1] D. B. Hernandez-Uresti, D. Sánchez-Martínez, A. Martínez-de la Cruz, S. Sepúlveda-Guzmán, Leticia M. Torres-Martínez Characterization and photocatalytic properties of hexagonal and monoclinic WO3 prepared via microwave-assisted hydrothermal synthesis // Ceramics International. 2014. Т. 40. №. 3. С. 4767-4775.