Влияние молекулярной структуры фотохромных материалов на характеристики элементов памяти на основе фотопереключаемых органических полевых транзисторов

Дашицыренова Д.Д.

Аспирант

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: dolgor0604@mail.ru

В последние годы большое внимание ученых во всем мире посвящено исследованиям в области органической электроники. При этом важной задачей для успешного развития этого направления является разработка взаимно совместимых электронных компонентов устройств, в том числе органических элементов памяти [1]. Значительный прогресс в этой области может быть достигнут при использовании в качестве элементов памяти фотопереключаемых органических полевых транзисторов с фоточувствительным рецепторным слоем на основе фотохромных соединений, интегрированных на границе между диэлектрическим и полупроводниковым слоями устройств [2]. Известно, что основная плотность носителей зарядов в работающем полевом транзисторе локализована вблизи границы полупроводник/диэлектрик. Поэтому изменение структуры и электрических свойств этой границы под действием света должно значительно влиять на характеристики полевых транзисторов, обеспечивая интенсивный фотоотклик Однако для создания устройств памяти с заданными характеристиками необходимо понимание взаимосвязи между молекулярной структурой рецепторных фотохромных материалов и электрическими характеристиками фотопереключаемых органических полевых транзисторов.

Мы провели систематическое исследование влияния серии фотохромных бензотиенильных дигетарилэтенов с различными по своим электронным свойствам заместителями на характеристики устройств памяти.  Проведенные исследования позволили выявить корреляции между свойствами фоточувствительных материалов и различными параметрами работы устройств памяти, такими как коэффициенты переключения устройств, ширина окна памяти, рабочие напряжения, а также скорость переключения и надежность работы элементов памяти в режиме циклической записи, чтения и стирания информации. Показано, что даже незначительные различия в молекулярной структуре фотохромных материалов могут вызвать существенные изменения электрических характеристик запоминающих устройств [3]. Например, было показано, что наличие в структуре фотохромного материала электронодонорных заместителей в составе фотопереключаемых транзисторов с полупроводниками n-типа способствует повышению эффектов фотоотклика транзисторов (увеличению скорости переключения и ширины окна памяти), в то же время долговременная стабильность дискретных состояний устройств может снижаться. Предложен механизм фотопереключения элементов памяти на основе разработанных устройств.

Литература

1. Yu Y., Ma Q., Ling H., Li W., Ju R., Bian L., Shi N., Qian Y., Yi M., Xie L., Huang W. Small‐Molecule‐Based Organic Field‐Effect Transistor for Nonvolatile Memory and Artificial Synapse // Advanced Functional Materials. 2019, 29 no. 50, p. 1904602.

2. Frolova L.A., Troshin P.A., Susarova D.K., Kulikov A.V., Sanina N.A., Aldoshin S.M. Photoswitchable Organic Field-effect Transistors and Memory Elements Comprising an Interfacial Photochromic Layer // Chemical Communication. 2015, no. 51, p. 6130–6132.

3. Dashitsyrenova D.D., Lvov A.G., Frolova L.A., Kulikov A.V., Dremova N.N., Shirinian V.Z., Aldoshin S.M., Krayushkin M.M., Troshin P.A. Molecular Structure–Electrical Performance Relationship for OFET-Based Memory Elements Comprising Unsymmetrical Photochromic Diarylethenes // Journal of Materials Chemistry C. 2019, 7 no. 23, p. 6889–94.