Оценка качества сырого коровьего молока по жирнокислотному составу на примере Республики Татарстан

Буркин К.Е.

Научный сотрудник лаборатории физико-химического и прецизионного анализа

Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности, Казань, Россия

E–mail: konstantinburkin@yandex.ru

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» определяет молоко как «продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него» [1]. Наиболее популярное в РФ коровье молоко является пищевым продуктом, жирнокислотный состав (ЖКС) жировой фазы которого напрямую зависит от того, чем питалось животное, и каковы были условия его содержания. Достаточно часто неправильное питание становится причиной ухудшения качества получаемого коровьего молока, в том числе и по ЖКС, что негативным образом сказывается и на качестве получаемых из него продуктов.

В качестве объектов проведенных исследований выступили 200 образцов сырого коровьего молока, произведенного сельскохозяйственными предприятиями Республики Татарстан и поставляемого на крупные молокоперерабатывающие предприятия региона. Выделение молочного жира, пробоподготовка с получением метиловых эфиров жирных кислот (ЖК) и газохроматографическое исследование ЖКС осуществлялось согласно ГОСТ 32915-2014 [2] на газовом хроматографе, оснащенном пламенно-ионизационным детектором и кварцевой капиллярной колонкой SGE BPX-70 (длина 60 м, внутренний диаметр 0,25 мм и толщина пленки жидкой фазы 0,25 мкм).

Все проанализированное сырое коровье молоко можно разделить на три группы – «качественное» (ЖКС молочного жира полностью соответствует требованиям ГОСТ [3]), «некачественное» (имеются отклонения от требований ГОСТ по одной или нескольким ЖК) и «фальсифицированное» (имеются значительные отклонения от требований ГОСТ по большинству ЖК).

Установлено, что из 200 проверенных образцов к группе «качественное» молоко можно отнести всего 25% от их общего количества. Оставшиеся 150 образцов можно отнести к группам «некачественное» молоко – 132 образца (66%) и «фальсифицированное» молоко – 18 образцов (9%), при этом в группе «некачественное» молоко наиболее часто встречаются отклонения по содержанию масляной (9%), каприловой (17%), деценовой (11%), пальмитиновой (35%), пальмитолеиновой (10%) и стеариновой (17%) ЖК в жировой фазе. В «фальсифицированном» молоке значительные отклонения присутствуют практически по всем ЖК.

Литература

1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» от 9 октября 2013 г. №67 // Кодекс – Профессиональные справочные системы. URL: http://docs.cntd.ru/document/499050562 (дата обращения 17.02.2020).

2. ГОСТ 32915-2014. Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии. – М.: «Стандартинформ», 2015. – 12 с.

3. ГОСТ 32261-2013. Межгосударственный стандарт. Масло сливочное. Технические условия. – М.: «Стандартинформ», 2014. – 24 с.