Содержание полициклических ароматических углеводородов

в бензинах различных марок и продуктах их сжигания

Абдухалилов О. М.,1 Скугорева С. Г.2

Студент, 3 курс специалитета

1Вятский государственный университет,

Институт химии и экологии, Киров, Россия

2 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Республика Коми, Россия

E-mail: alimbay.1998@mail.ru

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) являются характерными загрязнителями городской среды [1]. Более чем 16 ПАУ включены в список приоритетных загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США и Европы (EPA). Антропогенными источниками поступлениями ПАУ в окружающую среду является неполное сжигание нефти, бензина, угля, торфа и других видов органического топлива [2].

Целью исследования было изучение содержание ПАУ в бензинах торговых марок АИ-92 и АИ-95 и продуктах их сгорания (сажа) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Определение ПАУ в пробах бензина проводили по ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.39-03. Для исследования сырого бензина и сажи использовали по 1 мл бензина. Образцы бензина сжигали в фарфоровой чашке закрытой сверху стеклянной воронкой. Продукты горения бензинов смывали с чашки и воронки ватным тампоном, вымоченным в дихлорметане. Ватный тампон заливали 20–25 мл дихлорметаном, проводили экстрагирование встряхиванием в течение 10–15 мин. Для очистки образцов экстрактов ПАУ из сажи использовали хроматографическую колонку с оксидом алюминия в качестве адсорбента. Элюат упаривали досуха в вакууме при температуре 40–50 ºС. Сухой остаток растворяли в подвижной фазе, оставляли на 15 мин. и подвергали хроматографическому анализу. В таблице представлены данные по содержанию ПАУ в расчёте на массу топлива (с учётом плотности бензина).

Таблица

Содержание ПАУ в бензинах различных марок и продуктах их сжигания (сажа) в мг/кг

| ПАУ | АИ-92 |  | АИ-95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бензин | сажа | бензин | сажа |
| Пирен | 0,040 | 0,068 | 0,011 | 0,088 |
| Хризен | 0,200 | 0,041 | 0,080 | 0,170 |
| Бенз[b]флуорантен | 0,096 | 0,520 | 0,043 | * |
| Бенз[k]флуорантен | 0,038 | 0,340 | 0,021 | 0,150 |
| Бенз[а]пирен | 0,17±0,05 | 0,59±0,17 | 0,085±0,024 | 0,36±0,10 |
| Дибенз[а]антрацен | 0,046 | 0,300 | 0,027 | 0,098 |
| Бенз[g,h,i]перилен | 0,104 | 1,000 | 0,047 | 0,023 |

Примечание: * – хроматографический пик не идентифицирован.

В ходе исследования определено семь представителей данного класса поллютантов. Пробы бензина АИ-95 отличается меньшим содержанием ПАУ, чем АИ-92. Установлено что продукты сгорания в своем составе содержат больше ПАУ, чем сам бензин. Исследование подтверждает, что одним из источников поступления ПАУ в окружающую среду является сжигание бензина.

Литература

1. Майстренко В.Н., Хамитов Р.З., Будников Г.К. Эколого-аналитический мониторинг супертоксикантов. М.: Химия, 1996. 319 с.

2. Bellah O.P., Lesego C.M, Nelson T. Analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil with Agilent bond elut HPLC-FLD // Agilent technologies. 2012.7 p.